Фармон Маматов 

ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ПЛОСКОВРАЩАТЕЛЬНЫХ НОЖЕЙ 

ДИСКОВОГО ТИПА

LAP LAMBERT Academic Publishing
О Г Л А В Л Е Н И Е 
	Введение  ………………………………………………………………………..
	4

	Глава 1. Основы теории резания сельскохозяйственных материалов лезвием ……………….………………….……………………..
	5

	1.1. Виды резания….………………………………….………………………...
	5

	1.2. Толщина лезвия и его острота……….……………………….………….
	6

	1.3. Закономерности изменения толщины и формы лезвия…..…………
	12

	Глава 2. Обшие сведения о плоских дисковых ножах почво-обрабатывающих машин….……………….………….…….…………….…
	17

	2.1. Назначение дисковых ножей……………………………….…………….
	17

	2.2. Классификация и конструктивное выполнение плоских дисковых ножей………………………….…………….…………….…………….…………
	19

	Глава 3. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса резания материалов плоским дисковым ножом………….
	23

	3.1. Взаимодействие дискового ножа с разрезаемым материалом…….
	23

	3.2. Изменение сминаемой лезвием площади разрезаемого материала при резании лезвием дискового ножа…………………………
	27

	3.3. Кинематическая трансформация угла заточки дискового ножа……
	29

	3.4. Защемление разрезаемых материалов плоским дисковым ножом.
	31

	3.5. Взаимодействие лезвия дискового рабочего органа с инородным телом при резании сплошной среды…………………………………………
	35

	3.6. Силы, действующие на плоский дисковой нож………………………
	42

	3.7. Экспериментальное исследование различных типов дисковых ножей………………………………………………………………………………
	58

	3.8. Теоретическое исследование кинематики дискового ножа…………
	63

	3.9. Экспериментальное исследование кинематики различных типов дисковых ножей………………………………………………………………….
	69

	Глава 4. Исследование процесса резания почвы плоским   ножом активного рыхлителя – фрезы……………………………………………..
	73

	4.1. Взаимодействие плоского ножа активной фрезы с разрезаемым материалом……………………………………………………………………….
	73

	4.2. Силы сопротивления почвы, действующие на плоский нож активной фрезы………………………………………………………………….
	77

	4.3.  Моменты от сил сопротивления почвы, действующих на нож активной фрезы………………………………………………………………….
	83

	Заключение ……………………………………………………………………..
	87

	Литература …………………………………………….……………………......
	89


В В Е Д Е Н И Е

Плоско-вращательные ножи дискового типа относятся к наиболее эффективным техническим средствам, применяемым для механизации сельскохозяйственного производства. Они используются в качестве, как основного, так и вспомогательного рабочего органа. Например, в боронах, ротационных косилках, заделывающих органах сеялок, машинах для уборки овощей, устройствах для обрезки виноградной лозы и короны деревьев, в ручных режущих инструментах плоские дисковые ножи являются основными рабочими органами. В плугах, рыхлителях и других машинах дисковые ножи применяются в сочетании с основным рабочим органом. По сравнению с другими режущими рабочими органами плосковращательные ножи дискового типа менее энергоемки, меньше изнашиваются и лучше режут.


В отечественной и зарубежной литературе вопросы теории и расчета плосковращательных ножей дискового типа сельскохозяйственных машин изложены недостаточно. Предлагаемая работа призвана восполнить этот пробел. 


Излагаемый материал состоит из четырех разделов.


1. Основы теории резания сельскохозяйственных материалов лезвием. В этом разделе приводится виды резания, определения понятия лезвия и остроты лезвия, разновидности резания лезвием, а также закономерности изменения толщины и формы лезвия. Автором выдвинута гипотеза об изменении формы лезвия и введен коэффициент учитывающий изменение формы лезвия ножа при резании с продольным перемещением.

2. Обшие сведения о плоских дисковых ножах почвообрабатывающих машин. Содержит классификация плоских дисковых ножей по назначению и конструкции, расположению рабочей боковой поверхности по отношению к поступательному перемещению диска и типа привода, а также конструктивное выполнение ножей.

3. Теоретическое и экспериментальное исследование процесса резания материалов плоским дисковым ножом. Содержит результаты теоретического анализа взаимодействия плоских дисковых ножей с разрезаемым материалом и экспериментальных исследований. Приводятся рекомендации по выбору параметров и режимов работы плоских ножей дискового типа.

4. Исследование процесса резания почвы плоским ножом активного рыхлителя – фрезы. Рассмотрены процесс резания и силовое взаимодействие ножа активной фрезы с разрезаемым материалом. Приводятся рекомендации по выбору параметров и режимов работы активной фрезы.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЛЕЗВИЕМ
1.1. Виды резания

В соответствии с характерными особенностями взаимодействия режущего инструмента с разрезаемым материалом, определяемыми искомым эффектом от процесса резания и обусловленными специфическими параметрами инструмента, резания рассматривается [1,2,3] как понятие, объединяющее три существенно различные технологические процессы (рис.1.1): резание пуансоном, резание резцом (клином) и резание лезвием.

[image: image1.png]



                Пуансоном           Резцом (клином)               Лезвием      

Рис 1.1. Виды резания


В сельскохозяйственном производстве получили распространение два вида резания: резание клином и лезвием.


Резание лезвием значительно отличается от двух вышеупомянутых способов. При резании пуансоном и клином само ребро или линия пересечения рабочей и боковой поверхностей пуансона или двух граней клина непосредственного воздействия на материал не оказывают, а являются лишь резкой границей рабочей грани, производящий давление на материал. Под резанием лезвием имеется в виду способ разделения тела на части разрушающим давлением лезвия, тогда как эти фаски ножа или клина совершено не участвуют в процессе или оказывают лишь дополнительное, второстепенное воздействие на материал, зависящий от угла заточки ножа и коэффициента трения между разрезаемым материалом и материалом ножа.


Резание материалов плоско-вращательными ножами дискового типа относятся к резанию лезвием, поэтому в дальнейшем будем рассматривать только основные положения по резанию материалов лезвием.

1.2. Толщина лезвия и его острота


Изучение процесса резания лезвием невозможно без определения самого понятия лезвия. Теоретические и экспериментальные исследования, проведенные А.И. Бершадским, М.Л. Дешевым, Н.Е. Резником, С.А. Воскресенским, П.И. Прокопцевым, А.Ш. Рабиновичем, О.А. Сизовым показали, что получить абсолютно острое лезвие невозможно, так как лезвие остро заточенных ножей быстро принимает форму, представляющую кривую поверхность, близкую к поверхности кругового цилиндра.


Сравнительным оценочным показателем лезвия ножей является их острота. Необходимое усилие резания и качество среза материалов главным образом зависит от остроты лезвия.


Существуют различные мнения ученых по оценке остроты лезвия В.П.Горячкин [1] определяет остроту лезвия отрезком δ, (рис.1.2) касательный к вписанной окружности, отсекаемым линиями продолжения фасок. Остроту несимметрично изношенного лезвия предлагается [3] измерять отрезком касательной δ4 к вписанной окружности, перпендикулярной к линии продолжения наименее изношенной фаски. Проф.Н.Е.Резник рекомендует определять остроту лезвия по диаметру δ4 окружности, вписанной в профиль кромки лезвия. В.А.Желиговский и О.А.Сизов [4] предлагают измерять остроту лезвия хордой δ, стягивающей дугу центрального угла вписанной окружности, равного двум углам трения 2φ. т.е.

                                     δ = 2 rsinφ.
         


(1.1)

Академик В.А.Желиговский [2] писал, что острота ножа определяется не величиной, т.е. не численными значениями двугранного угла, образуемого фасками, а самой толщиной лезвия. Он [3] первым указал, что под «лезвием» следует понимать ту часть режущей кромке ножа, которая способна оказывать давление на разрезаемый материал только силами, лежащими в плоскостях перемещения режущих точек ножа. При этом фаски, образованные при заточке ножа, начинаются там, где давление на материал не лежит в плоскости перемещения ножа. О.А. Сизов [4] своими исследованиями подтвердил предложенное акад.В.А.Желиговским понятия лезвия как части ножа между граничными точками А и В (рис.1.2).

[image: image2.png]



Рис.1.2. Схема к определению толщины лезвия
Известно, что в зависимости от физико-механических свойств разрезаемого материала, в том числе от коэффициента его трения  f  о материал лезвия, изменяется режущая способность лезвия. Поэтому оценка остроты лезвия посредством параметра  δ=2rsinφ  является правомерной и наиболее обоснованной.


Резания материалов лезвием производится различными способами. Основоположник теории резания академик В.П.Горячкин [1] отмечал, что резание может быть осуществлено как простым вдавливанием ножа в материал  в нормальном к лезвию направлении (рис.1.3а), так и сложным движением – углублением ножа в материал с одновременным перемещением его вдоль лезвия (рис.1.3 б, в).

[image: image3.png]



Рис.1.3. Разновидности резания лезвием


Академик В.П.Горячкин [3,9] экспериментально доказал, что скользящее касательное перемещение лезвия по разрезанному материалу вызывает падение необходимого для резания нормального давления Рn лезвия на материал. Это явление автор объясняет тем, что при резании скользящим движением часть силы трения переносится по направлению, перпендикулярному к направлению разреза, вследствие чего лезвие освобождается от части трения и легче проникает в толщу материала. Помимо этого, по заключению В.П.Горячкина, «падение потребного нормального давления на лезвие происходит из-за перепиливания материала зубцами лезвия, которые обнаруживаются под микроскопом даже на бритве».


Акад.В.П.Горячкин [1] ввел понятие о коэффициенте скольжения ε, представляющим собой отношение тангенциальной Vt составляющей полной скорости лезвия к нормальной Vn составляющей этой скорости

       
[image: image4.wmf]n

t

V

V

tg

=

=

a

e

.                                            (1.2)

Продолжая исследовать процесс резания лезвием, акад. В.А.Желиговский [2] показал, что отношение (1.2) правильнее называть не коэффициентом скольжения, а коэффициентом продольного перемещения, поскольку «сам факт некоторого продольного перемещения при резании еще не означает, что лезвие обязательно скользит».


В.А.Желиговский предложил принять за коэффициент скольжения отношение скользящего перемещения к полному касательному перемещению или к линейной деформации материала, или к нормальному перемещению (рис.1.4). Характеризующие их выражения 

                                                   
[image: image5.wmf],

0

0

1

1

1

a

j

a

tg

tg

tg

k

m

-

=

                                         (1.3)

                                                    
[image: image6.wmf],

0

1

1

j

a

tg

tg

mk

m

-

=

                                         (1.4)

                                                    
[image: image7.wmf].

cos

)

sin(

0

1

1

1

a

j

a

-

=

=

i

mm

m

                                   (1.5)

 принимаются за коэффициент скольжения.
В.А.Желиговский [2] экспериментально установил и теоретически обосновал три возможных способа резания лезвием: 

1. Резание по способу рубки, т.е. нормальное резание. В этом случае угол α между нормалью к лезвию и направлением движения равен нулю (рис.1.3а). Никакого продольного или скользящего перемещения лезвия по разрезаемому материалу нет.


2. Резание с продольным движением ножа, но без скольжения разрезаемого материала по лезвию. Данный способ резания возможен при 0< α ≤ φ.


3. Резание со скольжением лезвия по разрезаемому материалу или скользящее резание. Такое резание возможно при соблюдении следующих условий:


а) α ≤ φ;

б) разрезаемый материал должен быть податлив (упруг, пластичен).
[image: image8.png]



Рис. 1.4. Схема к определению коэффициента скольжения материала по лезвию
Эффект скользящего движения лезвия В.А.Желиговский объясняет тем, что при скольжении лезвия по материалу оно, охватывая неровностями, стремится сдвинуть с места и увлечь за собой частицы материала. Между смещаемыми и соседними частицами материала возникают нормальные напряжения растяжения или касательные напряжения сдвига вместо напряжения сжатия (смятия). Подавляющее большинство материалов на растяжения и сдвиг оказывают меньшее временное сопротивление, чем на смятие. Другая причина, указывает автор, носит геометрический характер, т.е. при резании со скольжением, ширина потока материала поступающая на единицу длины лезвия становится меньше, чем больше угол  α.


Падение потребного для резания усилия в гипотезе Селлегрена [3] объясняется изменениям действительного угла резания клина (рис.1.5) в зависимости от скользящего перемещения ножа. Селлегрен ввел следующую зависимость линейного угла двугранного клина с увеличением угла α:

                         tgβα = tgβ cosα, 



      (1.6)
где βα – трансформированный («действительный») угол заточки ножа; β – исходный угол заточки ножа.

[image: image9.png]



Рис.1.5. Схема определения угла заточки в режущем сечении
     Явление трансформации угла заточки ножа изучалось многими исследованиями, но наиболее подробно рассмотрено проф.Н.Е. Резником [3], который отмечает, что процесс резания лезвием упруго–вязкого материала должен рассматриваться как сложное взаимодействие  с ним не только кромки лезвия, но и его фасок. На основании теоретического и экспериментального исследований процесса резания лезвием он придает исключительно большое значение остроте (толщине) лезвия и угла его заточки. Автор отмечает, что при наклонном резании процесс внедрения лезвия в материал облегчен за счет уменьшения угла заточки (вследствие кинематической трансформации), а при скользящем резании дополнительного облегчается пилящим действием кромки лезвия и переносом части силы трения перпендикулярно направлению разреза.

     Н.Е.Резник ввел понятие коэффициента, как отношение разности между исходном углом  β  и  трансформированным углом βα к исходному углу заточки β

                                
[image: image10.wmf]b

b

b

a

-

=

К

.                                                    (1.7)
Им установлена зависимость между коэффициентом снижения нормального давления η и коэффициентом трансформации угла заточки
                                            
[image: image11.wmf],

ck

=

h

                                               (1.8)

где с – коэффициент пропорциональности.

1.3. Закономерности изменения толщины и формы лезвия


В.А.Желиговский выдвинул гипотезу об уменьшении действительной толщины лезвия при резании с продольном перемещением ножа, которую подробно рассмотрел О.А.Сизов [4]. Данная гипотеза основана на предположении, что лезвие ножа имеет определенную толщину, и разрушение разрезаемого материала происходит из-за смятия его лезвием до давления, равного временному сопротивлению материала, т.е. основную работу по разрушению разрезаемого материала производит непосредственно само лезвие.


Результаты многочисленных экспериментов по исследованию процесса резания моделей из оптически–активных материалов в реальных сельскохозяйственных материалах позволили О.А.Сизову сделать выводы:

1. Вне зависимости от свойств разрезаемого материала наиболее нагруженным элементом в процессе резания является лезвие, на долю которого проходится до 60% величины общего сопротивления разрезаемого материала внедрению ножа, а на преодоление сил трения – 30%.

2. С уменьшением угла заточки все большое давление концентрируется на лезвии ножа, роль передней грани в процессе резания уменьшается, а с увеличением угла заточки возрастает.

О.А.Сизов, принимая режущим сечением (согласно гипотезе В.А.Желиговского) сечение, лежащее в плоскости, отклоненной от плоскости, нормальной к режущей кромки ножа, на угол α (рис.1.6), определяет (когда нож перемещается под некоторым углом α) в этом сечении толщину лезвия. В.А. Желиговский предлагал называть «действительной» эту толщину. Сечение ножа в плоскости под углом α и его продольной оси дает сечение лезвия, имеющее форму эллипса, малая ось которого 2в=2ro. В этом случае “действительная” толщина лезвия δα определяется длиной хорды эллипса между граничными точками С и Д 

                                        
[image: image12.wmf].

cos

1

2

2

0

a

a

a

j

d

tg

сos

tg

r

а

+

=

                                     (1.9)
[image: image13.png]



Рис.1.6. Схема определения «действительной» толщины 

лезвия по О.А.Сизову

В результате теоретических исследований О.А.Сизов приходит выводу, что наблюдаемое при резании с продольным перемещением тоже (α≠0) падение потребного для разрезания усилия может быть объяснено локализацией зоны разрушения разрезаемого материала, которая является следствием уменьшения “действительных” величин толщины лезвия, а также угла заточки ножа.
[image: image14.png]



Рис.1.9. Схема к определению толщину лезвия
Однако при определении толщины лезвия в режущем сечении по О.А.Сизову нарушается формулировка, данная акад. В.А.Желиговским. Так как при перемещении ножа под углом 
[image: image15.wmf]a

 точка лезвия ножа не давит на материал силой, направленной по линии Д–Д (рис.1.10), которая является нормалью  к эллипсу в точке Д, Элементарное нормальное давление dN (рис.1.10) лезвия в любой точке лезвия ножа направлено по лежащему в плоскости круга радиусу, проходящему через эту точку и перпендикулярному лезвию, что соответствует законам механики. Таким образом, с увеличением угла 
[image: image16.wmf]a

 от 0 до 
[image: image17.wmf]p

/2 не изменяется направление элементарной силы dN, однако будут появляться касательная сила dТ и сила трения dF, направленные вдоль лезвия. В результате этого уменьшается величина потребного нормального давления dN для резания материала. При этом на всей границе лезвия элементарные равнодействующие dR элементарных сил dN, dF1, dF2 и dТ, будут лежать в плоскостях перемещения ножа, что соответствует определению лезвия, данному акад. В.А.Желиговским.

Из вышеизложенного следует, что с увеличением угла α толщина лезвия остается постоянной, однако изменяется его форма в режущем сечении [5].

[image: image18.png]



Рис.1.10. Схема к определению влияния угла на форму лезвия

Для анализа изменения формы лезвия введем коэффициент, учитывающий изменение формы лезвия, т.е. коэффициент трансформации, представляющий собой отношение радиуса закругления rо (рис.1.9) лезвия при 
[image: image19.wmf]0

=

a

 к большой оси 
[image: image20.wmf]a

r

 эллипса

                                               
[image: image21.wmf].

cos

0

a

a

=

=

r

r

K

л


     
                       (1.10)

Как видно из данной зависимости, коэффициент Кл не зависит от начальной остроты δ лезвия и имеет свою постоянную величину для каждого значения угла 
[image: image22.wmf].

a

 Закономерность изменения формы лезвия и коэффициента Кл  в зависимости от r , h и  λ имеют идентичный характер с закономерностью изменения угла α.
На наш взгляд, изменение формы лезвия является одной из причин уменьшения потребного усилия при резании с продольным перемещением или со скольжением.

Одной из причин уменьшения силы при резании с продольным перемещением (со скольжением) является уменьшения величины сминаемой лезвием площади разрезаемого материала [2,4].

При резании ножом материала простым вдавливанием, т.е. без продольного перемещения площадь, сминаемая лезвием при 
[image: image23.wmf]0

=

a


                                                F0=l0δ0=2l0r0sinφ,                                      (1.11)
где lo – длина лезвия.

Когда лезвие перемещается под углом 
[image: image24.wmf]0

¹

a

 (рис.1.8), ширине потока материала lα, поступающего на единицу лезвия, согласно теории резания В.А.Желиговского [2,4] уменьшается (рис.1.8), вследствие чего сокращается площадь разрезаемого материала, сминаемая лезвием

                                     Fa=laδ0=2lar0sinφ.                                        (1.12)
ГЛАВА 2. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛОСКИХ ДИСКОВЫХ НОЖАХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
2.1. Назначение дисковых ножей


Дисковый нож, называемый раньше лопаточным ножом, был известен свыше 160 лет тому назад как вспомогательный рабочий орган для повышения качества вспашки на сильно заросших растительностью почвах. 


Плоские дисковые ножи могут выполнять различные функции в зависимости от назначения машин и орудий, на которых они установлены.


Основным назначением плоских дисковых ножей является разрезание почвы в плоскости его боковой поверхности. Например, дисковые ножи, установленные на плугах, производят вертикальный разрез почвы перед полевыми обрезами корпусов. При этом они облегчают работу плужных корпусов, позволяют улучшить устойчивость хода плуга и качество вспашки, увеличить срок службы отвалов. В США [6]  перед каждым корпусом плуга устанавливают дисковые ножи.


Наклонные плоские дисковые ножи в зависимости от характера и величины наклонов могут производить разрезание, рыхление, смещение и оборот пластов почвы [5,7].


Активные дисковые ножи, получающие привод от вала отбора мощности трактора, могут быть использованы как «рабочие органы движители», которые, помимо технологических выполняют и функции движителей [8].


В качестве рабочих органов – движителей широкое распространение получили плоские диски. В Германии [9] запатентованы различные варианты пользования диска в качестве рабочего органа – движителя. В США запатентованы [8] комбинированные плуги с вырезными дисками – движителями. 
В Чувашском СХИ [8,10] были разработаны плуги с плоскими дисками–движителями к энергонасыщенным колесным тракторам. Ножи–движители установлены в плоскости полевого обреза каждого корпуса. Они прорезают пласт в вертикальной плоскости, уменьшая сопротивления корпуса. Диски, вращаясь по ходу движения агрегата, создают толкающее усилие, за счет которого уменьшается горизонтальная составляющая сопротивления плуга. При глубине хода дисков от 12 до 16 см толкающее усилие, развиваемое каждом диском, находится в пределах от 0,35 до 1,37 кН. Дисковые ножи-движители на лемешном плуге способствуют уменьшению расхода топлива и снижению затрат энергии на обработку почва на 20–30% и увеличению производительности пахотных агрегатов на 48–68%.


Установка наклонных дисковых ножей способствует уменьшению тягового сопротивления плуга до 22,6%, позволяет улучшить устойчивость хода и заглубляемость, снизить его металлоёмкость [5,7]. 


В США, Англии и других странах дисковые ножи широко применяются на орудиях для безотвальной обработки почвы. На навесном плуге «параплау» фирмы «Howard Rotavator» (Великобритания) перед каждым рабочим органом устанавливается диск для вертикального разрезания пласта [11].


Дисковые ножи, устанавливаемые на культиваторы 2КРН–2,8 перед подкормочных ножей /II/, предназначены для устранения забывания их сорняками.


Установка дисковых ножей на противоэрозионных почвообрабатывающих машинах уменьшают степень разрушения поверхностного слоя почвы [13,14,15].


В последние годы в большинстве отечественных и зарубежных посевных машинах, в машинах для уборки овощных культур, обрезки виноградный лозы, кроны деревьев и в ряде других сельскохозяйственных орудиях широко начали применять плоские дисковые ножи [16,17].


Выше изложенное свидетельствует о широком диапазоне применения плоского диска в сельскохозяйственной технике. Поэтому особый интерес представляет анализ взаимодействия элементов дисковых ножей с разрезаемыми материалами.

2.2. Классификация и конструктивное выполнение

 плоских дисковых ножей

Плоские дисковые ножи классифицируются по назначению и конструкции, расположению рабочей боковой поверхности по отношению к поступательному перемещению диска и типа привода.


Дисковые ножи бывают общего и специального назначения.

Первый вид ножей производит только разрезание сельскохозяйственных материалов, а второй, кроме этого, может произвести следующие виды работ: рыхление, смещение и оборот слоя почвы (рис.2.1).

По конструкции дисковые ножи бывают следующих видов: с гладким лезвием (рис.2.1а), гладкие с вырезами на боковых поверхностях (рис.2.1д), вырезные (рис.2.1б, в), рифленые (рис.2.1г), с многоугольный формой лезвия (рис.2.1е), с фигурным лезвием (рис.2.1ж, з) и плоскоконические (рис.2.1к).

Вырезные диски могут быть выполнены с вырезами по периферии ножа в форме прямоугольника, трапеции, полукруга и треугольника.


Рифленые диски бывают с радиальными (рис.2.1г) и криволинейными гофрами (рис.2.2а).
Сотрудники научно–исследовательского института  сельскохоз-яйственного машиностроения (ОАО ВИСХОМ) с целью уменьшения тягового сопротивления и исключения забивания растительными остатками и почвой диска рекомендуют выполнить [18] криволинейную часть гофра по радиусу

[image: image25.png]B

SE

{4




Рис.2.1. Разновидности плоских дисков
rк= k(Rд- 2,1h),
где Rд – радиус диска; h – высота рабочей поверхности диска по вертикальной оси; К – коэффициент пропорциональности,  К = 2,8-3,1.
[image: image26.png]



Рис 2.2. Типы рифленых дисков

Центр окружности криволинейной части находится на окружности с радиусом. Ru=Rд-
[image: image27.wmf]5

1

h.

Волнистая часть рифленых дисков выполняется полукруглой и треугольной формы [19].


При обработке дефилирующих почв рекомендуются [14] ширину рифленой части диска в его основании выполнить больше, чем по лезвию (рис.2.2б).


Снижение тягового сопротивления рифленого диска можно достичь путем выполнения его боковой поверхности гладко–волнистой, т.е. с чередованием гладкой и рифленой частей (рис.2.2в). Число рифленых частей такого диска должно быть больше или равно трем, а число выпуклостей каждой рифленых частей на одной из боковых сторон ножа - равным числу выпуклостей на его другой стороне [20].


Многоугольные дисковые ножи рекомендуется [21] устанавливать на плугах. Плоские диски с фигурном лезвием (рис.2.1ж,з) являются рабочим органом борон (применяющихся для разделки пластов тяжелых почв, в частности, рисовых полей), а также режущих аппаратов для контурной обрезки крон деревьев.


По расположению рабочей боковой поверхности плоские дисковые ножи разделяют на 4 вида:

1. Вертикальные диски с горизонтальной осью вращения (рис.2.3а);

2. Горизонтальные диски с вертикальной осью вращения (рис.2.3б);

3. Наклонные диски: а) в горизонтальной плоскости (рис.2.3а,б), б) в поперечной плоскости (рис.2.3г), в) в продольно–вертикальной плоскости (рис.2.3в), д) в горизонтальной и продольно – вертикальной плоскостях;

4. Диски с пространственным расположением поверхности. 
[image: image28.png]



Рис.2.3. Классификация дисков по расположению рабочей 
боковой поверхности

Оси дисков могут быть установлены в геометрическом их центре или эксцентрически. 
Дисковые ножи по типу привода разделяются на активные, т.е. имеющие принудительное вращение, и пассивные, вращающиеся за счет сил сопротивления разрезаемых материалов.
ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПЛОСКИМ ДИСКОВЫМ НОЖОМ

3.1. Взаимодействие дискового ножа с разрезаемым материалом

Характер взаимодействия режущей части дискового ножа с разрезаемым материалом и усилием резания, приходящимся на лезвие и его фаски, в основном, зависит от угла резания α между абсолютной скоростью режущих точек лезвия ножа и соответствующими нормалями к нему. Для изучения зависимости угла α от параметров и режима работы дисковых ножей рассмотрим более общий случай – процесс резания почвы дисками, наклоненными на угол τ в поперечной и μ продольно – вертикальных плоскостях [5]. 

Из рис.3.1. имеем 

                                                 
[image: image29.wmf].

N

t

V

V

arctg

=

=

a

                                        (3.1)
где Vt и VN - соответственно касательная и нормальная составляющие абсолютной скорости точки лезвия на плоскости поверхности диска,


[image: image30.wmf]x

m

x

sin

cos

sin

0

0

n

nx

t

V

V

V

V

V

-

=

-

=

,


[image: image31.wmf]x

m

x

cos

cos

cos

n

nx

N

V

V

V

=

=

,

где Vn – поступательная скорость дискового ножа; Vo – окружная скорость режущих точек лезвия диска; Vnx – составляющая скорости Vn на плоскость поверхности диска.

Подставляя значения Vt и Vn в (3.1), получим 

                      
[image: image32.wmf],

cos

cos

sin

x

m

x

m

l

a

сos

arctg

-

=

      

                (3.2)

где 
[image: image33.wmf]l

– кинематический параметр, т.е. отношение окружной скорости режущих точек лезвия Vo к его поступательной скорости Vn.


После соответствующих преобразований имеем

                                       
[image: image34.wmf]2

cos

2

cos

cos

cos

z

z

z

h

rh

ños

h

r

r

arctg

-

+

-

=

t

m

m

mt

t

l

a

,
                (3.3)
где hz – высота расположения режущих точек лезвия ножа.

[image: image35.png]



Рис.3.1. Схема определения угла 
[image: image36.wmf]a


Полученное аналитическое выражение позволяют определять значение угла 
[image: image37.wmf]a

 в зависимости от основных параметров и режима работы дисковых ножей.


Анализ полученного аналитического уравнения (3.3) приведены в табл.3.1 и на рис.3.2.


При работе дисковых ножей, в зависимости от значения угла α и угла трения φ  разрезаемого материала о лезвие ножа, может быть два случая: 1 – когда 
[image: image38.wmf],

j

a

£

 резание происходит без скольжения, но c продольным перемещением: 2 – когда α>φ резание происходит со скольжением.

Из таблицы 3.1 видно, что на величину α незначительно влияет наклон дисков.

Значительное влияние на величину угла α оказывают λ и hz. При λ = 0 с увеличением hz от 0 до r угол резания α уменьшается от 
[image: image39.wmf]p

/2 до 0. Наибольшая глубина хода диска составляет 0,75 r. При этом на глубине  hz =0,75r величина угла α составляет 12˚. Отсюда видно, что поверхность почвы, который содержит основную часть растительных растений, при λ=0 срезается диском без скольжения и с наименьшим продольным перемещением лезвия ножа по разрезаемому материалу. Вследствие этого растительные остатки и корни растений не полностью перерезаются, увеличивается тяговое сопротивление диска и происходит его забивание.

Таблица 3.1
Изменения угла α в зависимости от углов установки наклонного 
дискового ножа 
[image: image40.wmf]t

  и 
[image: image41.wmf]m

 при 
[image: image42.wmf]1

=

l


	hz
	
[image: image43.wmf],

a

град

	
	Μ=0

Τ=0
	μ=0

τ=10˚
	τ=10˚

μ=0
	τ=20˚

μ=15˚

	0,2 r

0,4 r

0,6 r

0,8 r
	0

18˚30

26˚30

33˚15

39˚10
	90˚

19˚40

27˚30

33˚55

39˚50
	0

18˚40

26˚45

33˚30

39˚35
	90˚

21˚50

29˚30

36˚30

41˚50



С возрастанием λ (рис.3.2) величина угла α значительно увеличивается по всей длине лезвия, в результате чего резание происходит с большим продольным перемещением. Все это способствует улучшению качества среза разрезаемых материалов дисковым ножом и уменьшению тягового сопротивления диска.

Для определения коэффициента скольжения разрезаемого материала по лезвию дискового ножа зависимость  запишем в виде

                                    
[image: image44.wmf]j

j

a

j

j

e

a

j

a

sin

cos

sin

cos

cos

)

sin(

-

=

-

=

-

=

tg

i

.    (3.4)

Подставляя в (3.4) значение (3.3), получим

    
[image: image45.wmf]2

cos

2

cos

cos

cos

cos

cos

z

z

z

h

rh

h

r

r

i

-

+

-

=

t

m

m

t

m

t

l



      (3.5)
[image: image46.png]a
15

0,2
g
04 0,
6
g
2 0,8
g

hir
—_—




Рис.3.2. Зависимость угла α от глубины хода диска h при различных значениях кинематического параметра

Из полученного выражения видно, что коэффициент скольжения материала о лезвие дискового ножа имеет переменное численное значение по его периферии, которое зависит от кинематического параметра λ, глубины хода h, радиуса диска r, углов установки τ  и  μ, а также коэффициента трения разрезаемого материала. 

Анализ полученного аналитического выражения показывает, что на величину коэффициента скольжения i основное влияние оказывают глубина хода h и кинематический параметр λ. Радиус диска r мало влияет на значение i (рис.3.3б).
С увеличением λ возрастает величина коэффициента скольжения i по всей длине лезвия, что является одним из факторов, положительно влияющих на величину тягового сопротивления и качественные показатели диска.

[image: image47.png]


[image: image48.png]1,5
1,0

0,5

i0,5

I





Рис.3.3. Зависимость коэффициента скольжения i от глубины хода(а) и радиуса диска (б) при разных кинематических параметрах

3.2. Изменение сминаемой лезвием площади разрезаемого материала при резании лезвием дискового ножа
Для определения закономерности изм0енения сминаемой лезвием площади разрезаемого материала Fα при различных режимах работы дискового ножа на лезвии его (рис.3.4) выделим площадку длиной l=AB=1, при этом  
BK=lα=l0sinγ=1∙ sinγ.
Учитывая, что γ=π/2-α+θ1-ξ,  после преобразований получим [5]
          
[image: image49.wmf].

sin

2

cos

)

2

1

cos(arccos

arcsin

2

cos

0

2

j

l

a

r

r

h

r

ar

r

h

r

r

h

r

h

rh

h

r

r

arctg

F

×

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

-

+

-

+

-

=

     (3.6)
[image: image50.png]



Рис.3.4. Схема к определению сминаемой лезвием площади разрезаемого материала

Отношение КF=Fα/Fo принято [4] называть коэффициентом трансформации сминаемой лезвием площади разрезаемого материала при резании с продольным перемещением ножа. Тогда 
         
[image: image51.wmf].

)

2

1

cos(arccos

arcsin

arccos

2

2

cos

2

þ

ý

ü

î

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

=

r

h

r

r

h

r

r

h

r

h

rh

h

r

arctg

K

F

l

   (3.7)

Из зависимости (3.7) видно, что сминаемая лезвием величина разрезаемого материала зависит от радиуса, глубины погружения и кинематического параметра дискового ножа, а также угла трения между лезвием и разрезаемым материалом.

Из рис.3.5 видно, что с увеличением h значение КF при λ=0 увеличивается, при λ=1 уменьшается, а при λ<1(λ=0,5) и λ>1(λ=2) сначала увеличивается до некоторого значения и затем вновь уменьшается.

Анализ аналитического выражения (3.6) показывает, что с увеличением кинематического параметра λ уменьшается величина сминаемой лезвием площади разрезаемого материала по всей режущей части диска, что в свою очередь, снизит потребное усилие для разрезания.

[image: image52.png]i0
08
06
04
0,2

=25"
r=25cy, 9=25

=,

0 15 20 exn 25
—_——h




Рис.3.5. Зависимость коэффициента трансформации сминаемой лезвием площади разрезаемого материала от глубины хода h при различных значениях кинематического параметра λ дискового ножа
3.3. Кинематическая трансформация угла заточки дискового ножа

В соответствии с выражением (3.6) кинематическая трансформация угла заточки ( дискового ножа находится в тесной зависимости от угла α и соответственно коэффициента (.
Подставив значение  α в (3.6), получим  

[image: image53.wmf].

2

1

2

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

+

=

h

rh

h

r

r

tg

arctg

l

b

b

a

                 
      (3.8)

Зависимость (3.8) позволяет определить значение “действительного” угла заточки  (α ножа в зависимости от режима работы, глубины хода ножа h и радиуса диска r.

Так как зависимость К(=(α/(о принято [3,4] называть коэффициентом трансформации угла заточки ножа, то 

                                           
[image: image54.wmf].

2

1

1

2

2

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

+

=

h

rh

h

r

r

tg

arctg

К

l

b

b

b

                       
      (3.9)


Анализ выражения (3.8) показывает, что на величину угла (α углы (  и  μ  диска влияют несущественно. На рис.3.7 приведены графики зависимости угла (α от h для самых характерных случаев работы вертикального дискового ножа: λ=0–заторможенный; λ=0,5(λ<1) – скользящий; λ=2λ(λ>1) – буксующий и λ=1 – катящийся без скольжения и буксования.
[image: image55.png]N

02

04 06 03 10
W ———




Рис.3.7. Зависимость «действительного» угла заточки от глубины хода дискового ножа при разных кинематических параметрах

Из графиков видно, что на дуге АС лезвия заторможенного диска с увеличением h угол (α возрастает, а при λ=1 уменьшается. Поэтому условия резания поверхности почвы и растительных остатков, находящихся на ней, при λ=0 ухудшается, при λ=1 улучшаются. При λ<1 угол (α с увеличением h  возрастает до исходного значения (, а затем незначительно уменьшается. Увеличение кинематического параметра λ приводит к значительной трансформации угла заточки. «Действительный»угол заточки (α буксующего диска (λ=2) на глубине h=0,8r (поверхность почвы) меньше угла заточки (α заторможенного (λ=0) в 2,1 раза, скользящего (λ=1) – в 2 раза и катящегося диска без буксования и скольжения (λ=1) – в 1,5 раза.


Таким образом, с увеличением λ резания почвы, особенно верхнего слоя с остатками корней растений, происходит с меньшей затратой за счет интенсивной кинематической трансформации, «действительных» величин угла заточки ножа.
3.4. Защемление разрезаемых материалов плоским дисковым ножом
Для устойчивой и качественной работы дискового ножа необходимо обеспечить защемление разрезаемого материала режущей частью диска. В противном случае дисковый нож не полностью перерезает растительные остатки, сгружает их  перед собой, что приводит к забиванию ими рабочих органов и резкому снижению качественных показателей почвообрабатывающей машины, увеличению ее тягового сопротивления.

Установлено [1,22,23], что необходимыми условиями, при которых происходит защемление разрезаемого материала, являются следующее:

1. Угол ( между защемляющими поверхностями (двумя лезвиями или между лезвием и поверхностью почвы) должен быть меньше (в предельном случае равен) суммы углов трения разрезаемого материала по материалу защемляющих поверхностей, т.е. 
[image: image56.wmf]2

1

j

j

c

+

£

.
Если разрезаемый материал имеет круглое сечение, то угол ( должен быть меньше (или равен) удвоенного угла трения разрезаемого материала по защемляющей поверхности, имеющей меньший коэффициент трения, т.е.  
[image: image57.wmf]ìèí

j

c

2

£

 (рис.3.8).

2. Угол ψ между лезвием со стороны раствора и направлением перемещения точки касания лезвия  с разрезаемым телом (рис.3.8) должен быть меньше (или равен) прямого угла, т.е. 
[image: image58.wmf]2

p

y

£

 [24].

[image: image59.png]



Рис.3.8. Схема к определению углов 
[image: image60.wmf]c

 и 
[image: image61.wmf]y


Очевидно, для определения рациональных значений основных параметров дискового ножа и режима его работы необходимо знать их взаимосвязь с углами ( и ψ.

С целью изыскания указанных взаимосвязей рассмотрим наиболее общий случай – процесс взаимодействия с разрезаемым материалом наклонных дисковых ножей, установленных под углом 
[image: image62.wmf]m

 в продольной и под углом 
[image: image63.wmf]t

 в поперечно-вертикальной плоскостях.

Из треугольника О1 О2 В
        
[image: image64.wmf],

cos

)

(

cos

arccos

t

t

c

m

ÿ

m

r

r

h

r

r

+

-

-

=

            

    (3.10)
где r и rm –соответственно радиусы дискового ножа и защемляемого материала; hz – глубина хода диска.

Из формулы (3.10) следует, что угол ( зависит от радиуса диска и радиуса  защемляемого материала, глубины хода и угла наклона дискового ножа в поперечно-вертикальной плоскости.

Приняв 
[image: image65.wmf]min

2

j

c

c

=

=

êð

 из (3.10) получим критическое значение глубины хода диска
           
[image: image66.wmf].

2

cos

cos

)

(

cos

min

j

t

t

m

zkp

r

r

r

r

h

+

-

=

          
    (3.11)
При заглублении дискового ножа на величину, большую hzxp не соблюдается первое условие защемления разрезаемого материала, и диск будет забиваться.

Определим угол ψ между направлением абсолютной скорости точки касания лезвия диска с защемляемым материалом и касательной n–n.

Из треугольника АДЕ 

    
[image: image67.wmf].

sin

cos

sin

sin

a

n

a

ПХ

V

V

V

V

c

m

c

y

=

=

                  
    (3.12)
Абсолютная скорость 
[image: image68.wmf]a

V

 точки лезвия в плоскости поверхности ножа 


[image: image69.wmf],

cos

cos

2

cos

2

2

c

m

l

l

m

+

+

=

n

a

V

V


Таким образом, угол ψ зависит от параметров и режима работы дискового ножа.

Анализ полученных выражений (3.10) и (3.13) показывают, что на величину ( и ψ углы наклона диска существенного влияния не оказывают.
На угол ψ существенно влияют кинематический параметр и глубина хода диска (рис.3.9).

Кинематический параметр λ при постоянной скорости агрегата Vn зависит только от окружной скорости Vо. Поэтому окружная скорость Vо диска будет оказывать решающее влияние на угол ψ, соответственно и на качественные показатели работа ножа. Например, при λ=0 (заторможенный диск) не соблюдается второе условие на любой глубине хода диска, так как ψ>π/2.     
[image: image70.png]



Рис.3.9. Схема к определению углов 
[image: image71.wmf]c

 и 
[image: image72.wmf]y


Тогда 


[image: image73.wmf].

cos

)

(

cos

cos

2

cos

cos

)

(

cos

arccos

sin

arcsin

2

2

t

t

m

l

l

m

t

t

m

y

m

z

m

m

z

m

r

r

h

r

r

r

r

h

r

r

сos

+

-

-

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

=

    
    (3.13)
Критическое значение кинематического параметра можно определить из (3.12) при ψ= ψкр=π/2 и  χ= χкр=2φmin
              λкр=сos2φmincosμ.

    
              (3.14)
Отсюда 

     Vo=сos2φmincosμVn .
                       (3.15)

[image: image74.png]02 04 05 08




Рис.3.10. Зависимость углов 
[image: image75.wmf]c

 и  
[image: image76.wmf]y

  от глубины хода дискового ножа при разных климатических параметрах
Следовательно, критическая окружная скорость при постоянном Vn зависит, в основном, от угла трения разрезаемого материала.

Таким образом, защемление материалов лезвием дисковых ножей зависит, главным образом, от его окружной скорости. При замедлении вращения диска, т.е. при Vо<Voкp, разрезаемый материал не защемляется и диск будет забиваться.

3.5. Взаимодействие лезвия дискового рабочего органа с инородным телом при резании сплошной среды

Основным отличительным качеством дисковых ножей является меньшее забивание сорняками и всевозможными растительными остатками, находящимися в почве и на поверхности почвы, вследствие лучшего их перерезания.

Перерезание зависит от режима работы дискового ножа. Поэтому необходимо рассмотреть взаимодействие лезвия дискового ножа с корнями и остатками растений (инородное тело), находящимися в почве (сплошное тело), при различных режимах работы дискового ножа.

Рассмотрим процесс взаимодействия лезвия дискового ножа с инородном телом, учитывая, что скольжение инородного тела вдоль лезвия возможно в том случае, если значение угла α между нормалью и абсолютной скоростью будет превышать наибольшее значение угла трения φmax по лезвию или самого инородного тела, или разрезаемой сплошной среды [4,22], т.е.  (((max.
Принимаем также допущение, что лезвие абсолютно тупое и резания инородного тела не происходит.

При работе дисковых ножей возможны четыре случая:

1 – заторможенное состояние;

2 – качение диска со скольжением;

3 – качение диска без скольжения;

4 – качение диска с буксованием.

1–случай. Дисковой нож работает в заторможенном состоянии (рис.3.10а) и на его лезвии по направлению перемещения частиц Vnep инородного тела можно различить две зоны:

1-зона (дуга АВ), где Vnep совпадает с направлением абсолютной скорости 
[image: image77.wmf]a

V

точек лезвия, так как α<φmax. Частица, находящаяся в этой зоне, не будет скользить вдоль лезвия и останется на нем.

2-зона (дуга ВС), где Vnep отклонено от нормали в сторону  
[image: image78.wmf]a

V

на угол φmax. Частица, находящаяся в этой зоне, скользя по лезвию, сойдет с него после прохождения центром диска определенного пути, для определения которого необходимо знать уравнение перемещения частиц.

Как известно [25, 26, 27], уравнения таких траекторий находятся по методу определения изогональных кривых, пересекающихся с семейством окружностей. Для нахождения дифференциального уравнения изогональных траекторий, т.е. траекторий частиц, необходимо:

[image: image79.png]



Рис.3.11. Схема к определению траектории перемещения частиц под действием дискового ножа

1. Исключить постоянную из уравнений семейства окружностей


[image: image80.wmf],

)

(

)

,

,

(

2

2

2

r

y

c

x

c

y

x

f

-

+

-

=


и





[image: image81.wmf]'

)

(

'

)

,

,

(

)

,

,

(

yy

c

x

y

dy

ñ

y

x

f

dx

c

y

x

df

+

-

=

+

a

.

2. В уравнении 


[image: image82.wmf],

'

2

2

y

y

r

y

-

=

 
[image: image83.wmf]
полученном после исключения с, нужно заменить на

[image: image84.wmf]'

1

'

ky

k

y

+

-

.
Тогда 




[image: image85.wmf]2

2

2

2

1

y

r

k

y

y

r

ky

y

-

+

-

-

=

.
                       (3.16)
Здесь 


[image: image86.wmf].

)

(

min

1

j

g

g

ctg

tg

k

=

-

=


где γ1 – угол между осью Х и направлением перемещения; γ – угол между осью Х и касательной о семейству окружностей.

После подстановки значения k и замены 
[image: image87.wmf]'

y

 на 
[image: image88.wmf]x

d

d

g

 уравнение (3.16) примет вид:                      
[image: image89.wmf]ò

-

-

-

-

=

1

0

2

2

max

2

2

max

y

y

dy

y

r

y

ctg

y

r

ctg

y

X

j

j

.
Вычислив интеграл, получим

            
[image: image90.wmf].

)

2

arcsin

(

)

2

arcsin

(

cos

2

0

2

2

1

2

max

0

max

1

max

y

r

y

r

r

y

ctg

r

y

ctg

n

r

X

-

-

-

+

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

+

=

j

j

j

l

                 (3.17)
В зоне дуги ВС, для того чтобы частица сошла с лезвия, диск должен пройти путь, равный 
[image: image91.wmf]0

x

x

x

ä

=

=

Учитывая, что 
[image: image92.wmf]r

y

-

=

1

 и 
[image: image93.wmf]max

0

sin

)

(

j

r

h

r

y

-

£

-

-

=

 имеем 

[image: image94.wmf].

)

2

sin

2

1

(

)

2

4

3

(

ln

cos

max

max

max

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

-

+

j

t

j

p

j

r

h

r

c

a

ctg

сtg

r

x

д


2–й случай. На лезвии диска (рис.3.17б), движущегося без скольжения, можно различить две зоны.

Уравнение траекторий перемещения частиц в первой зоне (дуга АВ) находится аналогично первому случаю. Так как в этой зоне Vnep отклонено от нормали в сторону вращения на угол φmax , то


[image: image95.wmf],

max

j

ctg

k

=



[image: image96.wmf])

2

2

sin(

2

cos

max

max

j

p

j

-

-

=

-

=

r

r

y

.
Поэтому 

         
[image: image97.wmf].

2

2

arcsin

2

1

(

2

)

arcsin

(

cos

max

max

max

1

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

=

j

j

j

r

y

ctg

r

y

ctg

n

r

X

д

l

                    (3.18)
Первая зона заканчивается в точке k, для которой 
[image: image98.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

max

2

2

sin

j

p

r

y

. Поэтому частица инородного тела сойдет с первой зоны лезвия ножа после прохождения диском пути


[image: image99.wmf],

2

2

arcsin

2

1

(

4

2

3

cos

max

max

max

1

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

j

p

j

j

r

h

ctg

ctg

n

r

X

д

l


Во второй зоне (дуга ВС) направление перемещения частиц  Vnep совпадает с абсолютной скоростью, так как φmax. Траекторией перемещения частиц в этой зоне является обыкновенная циклоида, уравнение которой в принятой системе координат имеет вид 


[image: image100.wmf]2

2

1

arccos

y

r

r

y

r

X

-

-

=

.


              (3.19)
Если частица инородного тела находится в первой зоне, то она сойдет с лезвия после прохождения диском пути


[image: image101.wmf]max

max

max

max

1

max

2

0

2

max

1

1

2

2

2

arcsin

2

1

(

)

4

2

3

(

2

cos

cos

)

(

2

cos

j

j

p

j

j

j

c

j

r

r

y

ctg

ctg

r

y

n

r

r

y

h

r

y

r

y

X

X

d

-

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

-

=

=

-

=

+

-

=

+

-

=

=

¶

¶

l

.         (3.20)
[image: image102.wmf]
3 – й случай.  Дисковой нож катится со скольжением (рис.3.10в), тогда на его лезвии по направлению перемещения частиц инородного тела можно различить три зоны.

Направление перемещения Vnep отклонено от нормали на угол  φmax  в первой зоне (дуга АВ) в сторону вращения, а в третьей зоне (дуга СD) – в противоположную. В этих зонах уравнение траектории движения частиц аналогично уравнениям (3.17) и (3.18).
Во второй зоне (ВС) частицы перемещаются по направлению абсолютной скорости, так как (((m.

Поэтому траектория перемещения частиц в этой зоне является укороченной циклоидой т.е.


[image: image103.wmf],

arccos

)

(

2

2

y

r

r

y

r

X

-

-

+

=

d


         

    (3.21) 

где 
δ – расстояние от мгновенной оси вращения до нижней точки лезвия по ординатной оси.

4–й случай.  При качении диска с буксованием абсолютная скорость всех точек лезвия отклонена в сторону вращения (рис.3.10г), поэтому частицы инородного тела перемещаются по направлению, отклоненному от нормали в сторону вращения. Уравнение траекторий перемещения частиц аналогично уравнению (3.19). Подставив в (3.18) 
[image: image104.wmf]r

y

=

1

  и  
[image: image105.wmf])

(

0

h

r

y

-

-

=

имеем


[image: image106.wmf].

)

2

2

arcsin

(

)

2

4

(

cos

max

max

max

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

-

-

=

j

j

p

j

r

h

ctg

tg

n

r

X

д

l

           
    (3.22)
Hа рис.3.11 показаны зависимости пути, проходимого диском (при котором частицы, скользя по лезвию, сойдут с него) от глубины расположения частицы инородного тела для различных случаев качения.

Из графиков видно, что при λ=0 частицы, находящиеся выше h=r(1-sin(max), не будут скользить по лезвию и на нем (рис.3.12), а с увеличением λ укорачивается путь диска (Хд). Однако при работе диска корни и остатки растения непрерывно поступает на его лезвие. Поэтому, когда уменьшается λ, количество сходящих с лезвия частиц инородного тела становится меньше, следовательно, увеличивается количество частиц, находящихся на нем. Именно это приводит к забиванию дискового ножа корнями и стеблями растений. Поэтому, как только вращения диска прекращается или замедляется, диск немедленно забивается и увеличивается его сопротивление. 
[image: image107.png][ 2

LW R

p A ——

~

1

o

02 04 06 08
-




Рис.3.11. Зависимости пути, проходимого диском (при котором частица инородного тела сойдет с лезвия), от кинематического параметра λ и глубины хода h диска

[image: image108.png]



Рис.3.12. Траектория перемежения частиц материала под действием дискового ножа: 1 – частица перемешается по направлению отклоненному от нормали в противоположную сторону вращения на угол трения; 2 – частица перемещается по направлению нормали; 3 – частица перемещается по направлению, отклоненному от нормали в сторону вращения на угол трения; 4 – частица перемещается по направлению абсолютной скорости; 5 – частица остается на лезвии, при этом α<φм и λ =0.

    Исследованиями [5, 28, 29] установлено, что плоские гладкие диски при обработке задернелых почв, сильно заросших растительностью, а также с большим количеством растительных остатков (например, длинная солома) на поверхности почвы, хорошо справляются с резкой до тех пор, пока продолжают вращаться. Как только свободное вращение ножа прекращается, они немедленно забиваются. Поэтому при обработке таких почв необходимо применять дисковый нож с волнистой кромкой, который, получая принудительное вращательное движение от почвы, не замедляет его.
3.6. Силы, действующие на плоский дисковой нож

Впервые исследованием плоских дисковых ножей занимался проф.Нерло-Нерли [1]. Им получены аналитические зависимости для определения силы сопротивления почвы, приходящиеся на фаски и боковые поверхности дискового ножа, катящегося без буксования (λ ≤ 1).
Особое внимание заслуживает теоретическое и экспериментальные исследование дисковых ножей, проведенные проф. Г.Н. Синеоковым [29,30], В.И. Медведевым [8] и др. Однако в ранее проведенных теоретических исследованиях лезвие не рассматривается как отдельный элемент ножа, хотя на него приходится от 30 до 70% тягового сопротивления ножа [3,4]. Кроме того, в упомянутых выше и многих других трудах вопросы силовой характеристики разрабатывались лишь применительно к какому-либо режиму работы дискового ножа.

В задачу данной работы входит разработка теоретических основ для силовой характеристики  плоских дисковых ножей для различных режимов работы с учетом всех элементов, участвующих в резании материалов.

При движении дисковой нож преодолевает возникающие на его лезвии и фасках реактивные силы сопротивления и силы трения почвы, а также силы трения и прилипания почвы, действующие на боковые поверхности диска.

Для определения величины суммарной горизонтальной Р и вертикальной Q составляющих сил сопротивления почвы, действующих на фаски, лезвие и боковые поверхности диска, составим систему уравнений равновесия ножа, допуская, что почва однородна и элементарные силы ее сопротивления смятию имеют постоянную величину по всей длине лезвия и фаски 


[image: image109.wmf]0

=

-

+

+

+

+

P

F

T

N

F

R

TP

x

x

x

л

х

л

х

,

[image: image110.wmf],

0

=

-

+

+

+

Q

T

N

F

R

y

y

л

y

л

y


где 
[image: image111.wmf]ë

y

ë

x

ë

y

ë

x

F

F

R

R

,

,

,

- соответственно горизонтальные и вертикальные составляющие сил сопротивления и трения почвы, действующие на лезвие дискового ножа; 
[image: image112.wmf]y

x

y

x

T

T

N

N

,

,

,

 – соответственно горизонтальные и вертикальные составляющие сил трения и прилипания почвы, действующие на боковые поверхности диска.

Выделив элементарную длину 
[image: image113.wmf]q

rd

dl

=

 на лезвие диска (рис.3.13), найдем:

  
[image: image114.wmf]q

sd

rd

dR

ë

0

=

,
         
[image: image115.wmf],

sin

2

0

0

q

q

sd

q

d

r

R

л

x

ò

=


         




        
[image: image116.wmf]q

q

sd

q

d

r

R

л

у

ò

=

2

0

0

cos

,                                  (3.23) 

где σ – разрушающее контактное напряжение на лезвие ножа, Н/см2.

Вычислив полученные интегралы, имеем


[image: image117.wmf],

0

h

R

л

x

sd

=



[image: image118.wmf]2

2

0

h

rh

R

л

y

-

=

sd

.


              (3.24)

Величина и направление силы трения почвы о лезвие Fл зависит от угла α. Если угол   α<φ, то сила трения почвы о лезвие

                                                  
[image: image119.wmf]a

tg

R

F

ë

ë

=

.

При α>φ
[image: image120.wmf]сила трения 
[image: image121.wmf].

ë

ë

fR

F

=


Известно, что угол α зависит от характера качения диска и его основных параметров.

	[image: image122.png]



Рис. 3.13. Схема к определению сил сопротивления и трения почвы, действующих на лезвие и фаски дискового ножа
	[image: image123.png]



Рис.3.14. Силы, действующие на лезвие плоского диска при λ = 0


Первый случай. Дисковый нож работает в заторможенном состоянии (рис.3.14), абсолютные скорости режущих точек на всей рабочей длине лезвия АС отклонены от соответствующих нормалей на угол 
[image: image124.wmf]a

 в сторону поверхности, при этом на протяжении дуги АВ угол (((. Поэтому 

              
[image: image125.wmf],

0

q

sd

rd

f

fdR

dF

ë

ë

=

=





                                        
[image: image126.wmf]ò

-

=

×

=

j

p

j

sd

q

2

0

0

,

sin

cos

r

f

dF

F

AB

õ

AB

x

                         (3.25)
                                        
[image: image127.wmf]ò

-

-

=

×

=

j

p

j

sd

q

2

0

0

)

1

(sin

sin

r

f

dF

F

AB

у

AB

y

 ,                   
где f – коэффициент трения материала о лезвие ножа.

На протяжении дуги ВС угол α<φ, поэтому 

[image: image128.wmf]ñtg

dR

tg

dR

dF

ë

ë

ë

BC

,

q

a

=

=



[image: image129.wmf],

sin

cos

cos

2

2

2

0

ò

ò

-

-

=

=

т

n

d

r

dF

F

л

BC

BC

x

q

j

p

q

j

p

q

q

q

sd

q






[image: image130.wmf].

cos

sin

2

2

0

ò

ò

-

-

-

=

=

ò

n

d

r

dF

F

ë

BC

BÑ

ó

q

j

p

q

j

p

q

q

sd

q



              (3.26)
Интегрирование полученных выражений дает

  
[image: image131.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

+

-

=

)

sin

(cos

)

2

4

(

2

0

j

q

j

p

q

sd

n

tg

tg

n

r

F

n

BC

x

l

,

              (3.27)
                                          
[image: image132.wmf]).

sin

(cos

0

n

r

F

BÑ

y

q

j

sd

-

=

                                    (3.28)
Суммарные составляющие сил трения, действующие на всей рабочей длине лезвия

               
[image: image133.wmf],

)

2

4

(

2

0

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

+

-

=

+

=

r

h

r

tg

tg

n

r

F

F

F

n

BÑ

x

ÀÂ

x

ë

x

j

p

q

sd

l

                     (3.29)

          
[image: image134.wmf],

cos

2

)

1

(sin

2

0

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

-

-

=

+

=

j

j

sd

r

h

rh

f

r

F

F

F

BC

y

ÀÂ

y

ë

y

           (3.30)

          
[image: image135.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

-

-

=

+

=

j

j

sd

cos

2

)

1

(sin

2

0

r

h

rh

f

r

F

F

Ã

BC

y

ÀÂ

y

ë

y

.
     (3.31)

Второй случай. Дисковой нож работает без скольжения и буксования на всем протяжении дуги АВ абсолютная скорость режущих точек лезвия отклонена от соответствующих нормалей в сторону вращения. При этом на протяжении дуги АВ угол α<φ, поэтому 


[image: image136.wmf].

ë

ë

dR

tg

dF

a

=


Подставив в (3.32) μ = 0   и   τ = 0   и преобразовав его, найдем

       
[image: image137.wmf]q

q

l

a

sin

cos

-

=

tg

.



    (3.32)

Тогда 

[image: image138.wmf]q

q

q

l

sd

q

q

d

r

F

ë

)

sin

cos

(

2

1

0

-

=

ò

.
Для случая λ=1 горизонтальная и вертикальная составляющие силы трения, действующие в пределах АВ 

[image: image139.wmf],

cos

sin

)

cos

1

(

2

0

0

1

ò

-

=

j

q

q

q

q

sd

d

r

F

л

x



[image: image140.wmf]ò

-

=

j

q

q

sd

2

0

0

)

cos

1

(

1

d

r

F

л

y

.
После интегрирования полученных выражений имеем


[image: image141.wmf]),

1

2

cos

2

sin

(ln

0

1

-

-

=

j

j

j

sd

tg

r

F

ë

x



[image: image142.wmf])

2

sin

2

(

0

1

j

j

sd

-

=

r

F

ë

y

.
В пределах дуги ВС лезвия α >φ, поэтому с учетом (3.25) имеем
 
[image: image143.wmf]),

2

sin

2

(

2

0

2

j

sd

r

h

rh

f

F

л

х

-

-

=



[image: image144.wmf]).

2

cos

(

0

2

j

sd

r

h

r

f

F

ë

ó

-

-

-

=


Тогда 
              
[image: image145.wmf]),

2

2

sin

1

2

cos

2

sin

(ln

2

0

r

h

rh

tg

r

F

ë

x

-

+

-

-

-

=

j

j

j

j

sd

        
    (3.33)

         
[image: image146.wmf]).

2

cos

2

sin

2

(

0

j

j

j

sd

+

-

-

-

=

r

h

r

r

F

ë

y

             
    (3.34)
Третий случай. В рабочей части лезвия скользящего дискового ножа (рис.3.16) можно различить четыре зоны: АВ, ВС, СД, ДЕ. 

На всей длине дуги АС абсолютные скорости режущих точек лезвия ножа отклонены от соответствующих нормалей в сторону вращения диска, а в пределах дуги СЕ – в обратную. При этом на протяжении дуг АВ и ДЕ угол α>φ, а дуг BC и СД  угол  α<φ. С учетом (3.25), (3.26) и (3.30)  имеем

[image: image147.wmf];

sin

1

0

q

sd

r

f

F

AB

X

=


          
[image: image148.wmf]);

cos

cos

2

2

ln

sin

sin

ln

(

1

2

1

3

1

2

0

q

q

q

q

q

q

l

sd

+

-

-

=

tg

tg

r

F

BC

X


    (3.35)


[image: image149.wmf]);

cos

cos

2

2

ln

sin

sin

ln

(

2

3

2

3

2

3

0

q

q

q

q

q

q

l

sd

+

-

-

=

tg

tg

r

F

CD

X


                                    
[image: image150.wmf]);

sin

2

(

3

2

0

q

sd

-

-

-

=

r

h

rh

r

f

F

DE

X


     
[image: image151.wmf]);

1

(cos

1

0

-

=

q

sd

r

f

F

AB

y


      
[image: image152.wmf]);

sin

sin

(

1

2

1

2

0

q

q

lq

lq

sd

+

-

-

=

r

F

BС

y


      
[image: image153.wmf]);

sin

sin

(

2

3

2

3

0

q

q

lq

lq

sd

+

-

-

=

r

F

СD

y


       
[image: image154.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

3

0

sin

q

sd

r

h

r

r

f

F

DE

y

.
C учетом (3.35) после преобразования имеем
        
[image: image155.wmf]j

l

j

j

l

q

2

2

2

1

1

1

arccos

tg

tg

tg

+

+

+

-

=

,


              (3.36)

[image: image156.png]



Рис.3.15. Силы, действующие на лезвие диска при λ=1
[image: image157.png]



Рис.3.16. Схема к определению сил, действующих на лезвие диска при λ<1

[image: image158.png]



Рис.3.17. Схема к определению сил, действующих на лезвие диска при λ>1


[image: image159.wmf]l

q

arccos

2

=

,
                 
[image: image160.wmf]j

l

j

j

l

q

2

2

2

3

1

1

arccos

tg

tg

tg

+

-

+

-

=

.


    (3.37)
Cуммарные составляющие сил трения 
[image: image161.wmf]ë

x

F

 и 
[image: image162.wmf]ë

y

F

, действующие на рабочей длине лезвия

                                        
[image: image163.wmf]DE

x

CD

x

BC

x

AB

x

ë

x

F

F

F

F

F

-

-

+

=

 ,

              (3.38)





[image: image164.wmf]DE

y

CD

y

BC

y

AB

y

ë

y

F

F

F

F

F

+

+

+

=

.

              (3.39)
Четвертый случай. На всей рабочей зоне лезвия буксующего дискового ножа (рис.3.17) угол α>φ. Поэтому 
              
[image: image165.wmf]ò

-

-

=

=

n

o

ë

x

h

rh

f

dR

F

q

sd

q

2

0

2

cos

,


    (3.40)
                 
[image: image166.wmf]ò

=

-

=

n

h

f

fdR

F

o

ë

y

q

sd

q

0

.

sin





    (3.41)
Полученные аналитические выражения позволяют определять и анализировать составляющие усилия резания, приходящегося на лезвие дискового ножа при различных режимах работы.

Далее рассмотрим определение сил сопротивления почвы, действующих на фаски дискового ножа.

При работе дискового ножа на элементарную площадку фаски (рис.3.13) действует нормальное давление


[image: image167.wmf],

sin

2

1

q

b

q

rd

a

p

psrd

dN

=

=


где β – угол заточки; α – толщина диска; р – удельное давление, Н/см2.

При этом нормальное давление, действующее на фаску с одной стороны диска, равно нормальному давлению, действующему с противоположной стороны.


Радиальная составляющая этих давлений 

[image: image168.wmf].

sin

2

1

q

b

pard

aN

dN

=

=



Тогда горизонтальная и вертикальная составляющие результирующей нормальных сил со стороны почвы на фаски диска 

                                  
[image: image169.wmf]ò

=

=

2

sin

q

q

q

o

x

pah

d

par

N

,


    (3.42)

                                      
[image: image170.wmf]ò

-

=

=

2

0

2

.

2

cos

q

q

q

h

rh

pa

d

par

N

y



    (3.43)


От нормальной силы dN1 на фасках ножа возникают силы трения dT1=fΦdN , которые направлены в сторону, противоположную абсолютной скорости соответствующих точек фаски. Проекция элементарной силы трения на плоскость диска

[image: image171.wmf]aq

b

b

a

a

sin

ños

par

f

dT

ô

=

.
Из-за небольшой разницы между углами заточки βα и β для упрощения вычислений допускаем βα = β. Тогда (рис.3.13)

[image: image172.wmf]q

g

b

d

parctg

f

dT

ô

x

cos

=

,

[image: image173.wmf]q

g

b

d

parctg

f

dT

ô

í

sin

=

.

Из треугольника 
[image: image174.wmf]W

 АВ 

[image: image175.wmf].

cos

2

cos

cos

2

2

r

br

b

r

b

+

-

-

=

q

q

g


Тогда 


[image: image176.wmf].

cos

2

)

cos

(

2

1

2

2

ò

+

-

-

=

q

q

q

q

q

b

r

âr

b

d

r

b

parctg

f

T

ô

x



После преобразований получим уравнение для определения горизонтальной составляющей сил трения почвы о фаску дискового ножа

       
[image: image177.wmf][

]

[

]

)

;

(

)

;

(

)

;

(

)

;

(

sin

1

2

1

2

k

F

k

F

b

r

b

parctg

f

k

E

k

E

b

r

b

par

f

T

ô

ô

x

j

j

b

j

j

b

-

-

+

-

+

=

,        (3.44)
где F (φ,k) – эллиптический интеграл первого рода в лежандровой форме; F (φ,k) – эллиптический интеграл второго рода в лежандровой форме; k – модуль эллиптического интеграла.

[image: image178.wmf]r

b

br

ê

+

=

2

,
                 
[image: image179.wmf].

2

,

2

2

2

1

q

p

j

q

p

j

-

=

-

=

                        (3.45)
Вертикальная реакция от сил трения о фаску ножа представится уравнением


[image: image180.wmf]ò

+

-

=

2

0

2

2

cos

2

2

sin

q

q

q

q

b

b

b

r

d

r

parctg

f

T

ô

y

.

В результате решения полученного интегрального выражения имеем 

             
[image: image181.wmf][

]

2

2

)

(

2

r

h

r

b

b

b

r

b

ctg

par

f

T

ô

y

+

-

-

-

=

b

 . 
              (3.46)   

Из рис.3.13 видно, что при δ<h(λ<1) горизонтальная составляющая Тx от сил трения о фаску ножа выше линии, проходящей мгновенной от вращения Ω, направлена в сторону, противоположную поступательному движению дискового ножа, а ниже – в сторону движения.

Полученные аналитические выражения позволяют проанализировать характер изменения составляющих сил сопротивления почвы, действующих на лезвие и фаски при любом режиме работы и глубине хода плоского диска.

Характер изменения относительных величин Rлx, Rлy, Fлx, Fлy, Ny, Nx, Tx и Тy в функции h относительно радиуса диска при заданном значении λ и в функции λ при неизменных h и r показаны на рис.3.18, 3.19, 3.20 и 3.21.

Зависимости сил Рлх=Rлx+Fлx, Рлy=Rлy+Fлy,  Рфx=Nx+Tx и   Рфy=Ny+Ty  от радиуса диска при неизменных h и λ = 1 приведены на рис.3.22.

На рис.3.23 показано изменения величины Рx=Nx+Tx+Rлx+Fлx и Рy=Ny+Ty+Rлy, Fлy  в зависимости от λ при заданном значении h. Этот график построен после приблизительного определения значений контактного разрушающего напряжения σ и удельного давления р.

Определение величины контактного разрушающего напряжения опытным путем сопряжено с трудностями. Это отмечают Н.Е. Резник [3], О.А. Сизов [4] и др. До настоящего времени не установлены значения σ для сельскохозяйственных и других материалов.

Допуская, что на лезвие приходится 60% от общего тягового сопротивления дискового ножа, и используя опытные данные, определим σ=350Н/см2 и р=60 Н/см2.

Из приведенных графиков видно, что Rлx, Nx, Tx с увеличением глубины хода диска h возрастают по прямой, а Rлy, Ny, Ty – по выпуклой кривой. Соотношение вертикальной слагающей сопротивления почвы Q и его горизонтальной слагающей р с увеличением h уменьшается. Это подтверждается и тем, что увеличение диаметра диска при неизменном значении сил h приводит к возрастанию вертикальных составляющих сил Рфу = Ny,+Ty и Рлy= Rлy+Fлy  и уменьшению горизонтальных составляющих сил Рфx=Nx+Tx и Рлх=Rлx+Fлx (рис.3.29). Поэтому увеличение диаметра диска нежелательно. Силы трения о лезвие Fx и Fy с увеличением h возрастают по кривой, близкой к прямой. Увеличение кинематического параметра λ приводит вначале интенсивному возрастанию Ty и Fy и снижению Tх и Fх. При λ=1 сила Ty достигает максимума, затем намечается ее снижение. Сила Fy при λ=2 несколько возрастает, т.е. остается почти без изменения. Причем при наименьших значениях λ (λ<1) сила Fy  направлено вниз. Силы Tх и Fх при значении λ, Tх и Fх принимают отрицательные значения и направлены в сторону движения диска.


Из приведенных графиков видно, что движущая сила, создаваемая за счет сил трения о лезвие и фаски диска гладким лезвием, при λ>1 незначительная. Поэтому при формировании толкающего усилия активным диском главную роль будет играть форма его лезвия.
[image: image182.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02




     [image: image183.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02





     
     Рис.3.18 




    Рис.3.19
 [image: image184.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02




     [image: image185.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02





   
Рис.3.20 




    
 Рис.3.21
[image: image186.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02




[image: image187.png]BB ORE
o8, 68, o, ad;’ =0.5

08
06
04
02
0
02

0,2 04

hfr—>

0,6

®.A RK
ad,r’ ad;r’ afyr’ ab,r’ NN, T, T,

h=0,6r Far’ Far' h=0,8r o e

0,8 5

-
0,6 :
04 =
02

0 1 ) 3 7

02

o
04 :
nn
a8, ab,’ o J=1
10 z
08 z
0,6
04 %

-

02





         Рис.3.22 




     Рис.3.23
Одной из составляющих тягового сопротивления дискового ножа является сила трения и прилипания о его боковые поверхности. Элементарная сила трения dF, действующая на любую точку поверхности диска, направлена перпендикулярно радиусу вектора, соединяющему эту точку с мгновенным центром вращения (МИБ), и в сторону, противоположную полной скорости данной точки. Поэтому ее составляющие зависят от кинематического параметра λ(δ).
Из рис.3.24 видно, что суммарная горизонтальная составляющая сила трения и прилипания может быть направлена в сторону движения или противоположно ей. При λ≤1(δ≤0) (рис.3.24 а,б) равнодействующая сила трения направлена в противоположную сторону движения. Если λ>1(δ>h), то равнодействующая сила трения действующая ниже мгновенной оси вращения, направлена в сторону движения, а выше – в противоположную (рис.3.24в,г). Поэтому для принудительно вращающихся дисков λ выбирают так, чтобы мгновенная ось вращения располагалась выше уровня погружения диска (рис.3.24г), т.е. чтобы

            
[image: image188.wmf]h

r

r

³

-

=

l

l

d

.


              (3.47)
Определим силы трения и прилипания, действующие на боковые поверхности дискового ножа при λ>1 (δ<h).
На произвольно взятой элементарной площадке ds=dxdy (рис.3.25) боковой поверхности диска развивается сила трения dF, величина которой зависит от удельного нормального давления почвы и коэффициента трения почвы о сталь

[image: image189.wmf]fqdxdy

dF

=

.
Тогда горизонтальная составляющая элементарных реакций от сил трения и прилипания почвы 
[image: image190.wmf]g

a

fqdxdyños

F

õ

=


[image: image191.png]1@
2
)
1 (&<
&




Рис.3.24. Силы трения и прилипания почвы о боковые поверхности диска при различных режимах его работы
Суммарной вертикальной составляющей от сил трения и прилипания почвы о боковые поверхности диска можно пренебречь, так как в правой половине диска от вертикального диаметра реакции этих сил направлены вверх, а в левой половине – вниз, и разница между ними незначительна.

[image: image192.png]



Рис.3.25. Схема к определению сил трения и прилипания почвы 
о боковые поверхности диска

Из треугольника ΩОМ

[image: image193.wmf]2

2

)

(

cos

y

r

x

y

â

-

+

-

=

g

.
Тогда 

[image: image194.wmf]2

2

0

)

(

)

(

2

2

2

1

y

â

x

dydx

y

â

qf

F

y

r

y

y

x

-

+

-

=

ò

ò

-

.
Вычислим внутренний интеграл

[image: image195.wmf][

]

).

(

2

)

(

2

2

2

2

0

2

2

2

2

y

â

n

ây

â

r

y

r

n

y

â

x

dx

y

r

-

-

-

+

+

-

=

-

+

ò

-

l

l


После соответствующих преобразований получим суммарную горизонтальную составляющую сил трения почвы, действующую на обе поверхности диска

[image: image196.wmf]×

î

í

ì

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+

+

-

-

-

=

3

)

(

)

2

ln(

2

)

(

2

ln(

2

)

(

4

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

b

r

r

by

b

r

y

r

y

b

by

b

r

y

r

y

b

qf

F

x



[image: image197.wmf][

]

+

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

×

)

;

(

)

;

(

)

(

3

2

(

2

)

sin

1

cos

sin

sin

1

cos

(sin

1

2

3

3

2

2

4

4

1

2

2

1

1

2

2

2

k

F

k

F

в

r

в

в

в

r

r

в

в

r

k

k

j

j

j

j

j

j

j

j


 
[image: image198.wmf][

]

þ

ý

ü

-

-

-

-

-

+

-

+

+

)

(

2

)

(

)

(

2

)

(

)

;

(

)

;

(

3

)

(

1

2

1

2

2

2

1

2

3

y

â

n

y

â

y

â

n

y

â

k

E

k

E

â

â

r

l

l

j

j

.       (3.48)
Здесь 

[image: image199.wmf]l

d

r

r

â

=

-

=

,
    
[image: image200.wmf]r

y

arccos

2

1

=

j

,

[image: image201.wmf]r

y

1

1

arccos

2

1

=

j

,

[image: image202.wmf]r

y

2

2

arccos

2

1

=

j

.
Формула (3.48) позволяет определить Fx при любом режиме работы и глубине хода диска.

Для заторможенного диска (λ=0)
                                       
[image: image203.wmf])

sin

2

(

2

1

1

2

q

q

-

=

=

fqr

qfs

F

X

,
                       (3.49)
где S – площадь сектора АКГ (рис.3.32)

На рис.3.26 изображен график изменения суммарной горизонтальной силы трения Fx в зависимости от кинематического параметра. Из графиков видно, что с увеличением λ вначале сила Fx уменьшается, а затем принимает отрицательное значение. При λ>2 сила Fx направлена в сторону движения. При этом формируется движущая сила.
3.7. Экспериментальное исследование различных типов дисковых ножей

Экспериментальные исследования нами проводились с шестью типами дисковых ножей:

1 – диск с гладким лезвием;

2 – диск с круглыми вырезами;

3 – диск с вырезами в форме трапеции;
4 – рифленый диск;

5 – диск с толщиной меньшей, на основании, чем на периферии диска;
6 – диск с вырезами на боковой поверхности.

Толщина гладких, вырезных и рифленых дисков равнялась 3мм. Длина рифленой части по радиусу диска составляла 70мм, а ширина – 25мм. Количество рифов 13. Вырезные диски имели 12 вырезов глубиной 40мм.

Опыты проводились в почвенном канале лаборатории механизации почвообработки Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства (ВИМ).
[image: image204.png]30
20

T Lo
0

(R
r«lx_w





Рис.3.26. Зависимость суммарной горизонтальной составляющей сил трения почвы Fx от кинематического параметра λ диска
[image: image205.png]



Рис.3.27. Экспериментальные дисковые ножи
Результаты опытов показывают, что основное влияние на величину тягового усилия Р и вертикальной силы Q сказывает глубина хода диска h (рис.3.28).

[image: image206.png]0,5

0.4

0,3

0,1

=

8

10 cm 12




Рис.3.28. Зависимости P и Q от глубины хода диска h при 
V=1,28м/с и Н=100,6 Н/см2

Тяговое усилие P при увеличении h возрастает по прямой интенсивнее по сравнению с вертикальной силой Q. При увеличении h от 4 до 12 см отношение P/Q уменьшается в 1,87 раза.

Увеличение диаметра диска при неизменной величине h приводит к незначительному снижению P и заметному возрастанию Q (рис.3.29), что является нежелательным.

Повышение твердости почвы от 0,77 до 1 МПа увеличивает Р и Q – в 1,5 раза. Анализ результатов экспериментальных данных позволяют сделать вывод, что поступательная скорость незначительно влияет на тяговое сопротивление Р и вертикальную силу Q вращающегося диска. Это является одним из отличительных свойств дискового ножа по сравнению с пассивными ножами. Как только вращение диска замедляется, его тяговое сопротивление интенсивно увеличивается по вогнутой кривой при повышении скорости движения (рис.3.30). Повышение скорости от 1,3 до 2,15м/с приводит к возрастанию тягового сопротивления заторможенного диска (λ=0) на 31%, а вращающегося диска (λ =1,06) – на 5,7%.

Опыты показали, что уменьшение тягового сопротивления диска путем уменьшения или исключения сил трения, возбуждаемых на боковых поверхностях диска, не дает положительных результатов,

Из таблицы 3.1 видно, что сопротивление дисков с вырезами на поверхности незначительно отличается от сопротивления гладкого диска. Однако эти диски могут залипать, вследствие чего их тяговое сопротивление значительно увеличивается. При наличии вырезов на поверхности диска снижается его прочность и надежность.

[image: image207.png].0

0,6
05
04
03

0,2





Рис.3.29. Зависимости Р и Q от диаметра дискового ножа

[image: image208.png]1,4 1,6 1,8 m/c 20

V—




Рис.3.30. Зависимость сил Р и Q от скорости для различных типов дисковых ножей при h=16см и Н=100,6Н/см2: 1 – диск с гладким лезвием; 2 – диск с круглыми вырезами; 3 – диск с вырезами в форме трапеции; 4 – рифленый диск
[image: image209.png]P

14 16 18 20wc2?2

V——s




Рис.3.31. Зависимости сил Р и Q от поступательной скорости дискового ножа (гладкий диск) при Н=100,6 Н/см2
Таблица 3.1
Тяговое сопротивление дисковых ножей

	Тип диска
	Диаметр диска, мм
	Толщина диска, мм
	Глубина хода, см
	Тяговое сопротивление, Н

	Диск с гладким лезвием
	500
	8
	15
	400,7

	Диск с вырезами на боковой поверхности
	500
	8
	15
	385

	Диск с меньшей толщиной на основании
	500
	8
	15
	395


Из рис.3.30 видно, что силы Р и Q вырезного дискового ножа с прямолинейными вырезами на 18–25% меньше, чем у гладкого диска. Это является доказательством того, что на лезвие ножа приходится основное усилие резания. Поэтому тяговое усилие дисковых ножей можно значительно уменьшить путем применения вырезов на его периферии.

Проф. В.И. Виноградов [32] установил, что при наличии зубьев на лезвии ножа уменьшается сила сопротивления почвы за счет создания под действием каждого зуба концентрации напряжений, достигающих величины временного сопротивления разрушению почвы.

Тяговое усилие Р и вертикальная сила Q дискового ножа с рифленой кромкой на 8-11% больше (рис.3.30) по сравнению с гладким диском.

Рифленая часть дискового ножа, ширина которой значительно больше толщины самого диска, проделывает канавку в почве, что исключает возможность соприкосновения боковых поверхностей диска с почвой и, соответственно, силы трения на них не возникают. Однако резко увеличиваются силы сопротивления почвы на рифленую часть диска из–за ее большой ширины, что приводит к увеличению тягового усилия Р, а также вертикальной силы Q .

Поэтому рифленые диски целесообразно поставить на рыхлителе перед его стойками. При этом они делают канаву, шириной больше толщины стойки, вследствие чего уменьшается тяговое сопротивление рыхлителя и улучшаются его агротехнические показатели [14,15].

Установлено [21], что форма ножа также значительно влияет на энерготехнические показатели дискового ножа. Тягового сопротивление шестиугольного ножа ниже круглого на 20,2–21,3%.

Из рис.3.31 видно, что на величину тягового сопротивления значительное влияние оказывает кинематический параметр дискового ножа. Тяговое усилие Р заторможенного дискового ножа (λ=0) в 1,52–1,73 раза больше, чем свободно вращающегося (λ=1,03). Кроме того, силы  Р и Q заторможенного диска имеют почти одинаковые величины. Это объясняется тем, что при λ=0 силы трения и прилипания о фаски и боковые поверхности диска направлены горизонтально. Кроме того, горизонтальная составляющая сила трения о лезвие диска, направлена при λ=0 в противоположную сторону движения диска, а при λ =1,06 – в сторону перемещения.

При принудительном вращении дискового ножа (λ>1) он создает движущую силу. Дисковый нож с диметром Д =500 мм при глубине хода от 12 до 16см может развивать толкающую силу от 0,35 до 1,37кН [8, 10].

3.8. Теоретическое исследование кинематики дискового ножа

Одним из существенных вопросов является изучение кинематики дисковых ножей, так как от характера качения во многим зависит качество работы и тяговое сопротивление дисков, что видно из результатов теоретических исследований.

В работе итальянского профессора Нерло–Нерли [1] дается лишь аналитическое основание того, что мгновенный центр вращения (МЦВ) свободно установленного на ось вращения дискового ножа находится за пределами его лезвия, т.е. диск работает со скольжением. При этом он исходит из ряда допущений, которые далеки от действительности. Проф.Нерло–Нерли принимает в своих расчетах погружение плоского диска до половины диаметра, а также не учитывает сил, действующих на его фасках и лезвии.

Позднее этот вопрос экспериментально изучался проф.Г.Н. Синеоковым. Он полагает, что МЦВ диска находится на окружности лезвия в точке ее пересечения с вертикальным диаметром.

В результате опытов М.Л.Гусяцкий и С.К.Масюк [33] тоже пришли к выводу, что дисковый нож работает со скольжением.

Впервые явление буксования плоского диска в почве освещается в работе проф.Е.М.Гутьяра [34]. Его графо–аналитические расчеты показывают, что диск при своем движении, преодолевая сопротивление почвы резанию и силам трения, возникающим на фасках диска, имеет мгновенный центр вращения на внутренней поверхности диска, т.е. работает с буксованием. При этом положения мгновенного центра вращения не постоянно, а изменяется в зависимости от глубины погружения и угла заточки диска. Например, при малой глубине погружения диска мгновенной центр вращения может выйти за его пределы. Для частного случая, при угле заточки β=10˚ и глубине погружения h=0,5r, положение мгновенного центра вращения находится внутри диска на расстоянии с=0,152r от кромки диска. Однако исследования Е.М.Гутьяра не разрешают сложного вопроса о положении мгновенного центра вращения диска, так как он в своих расчетах не учитывает сил, действующих на лезвие дискового ножа.

Буксование дисков А.Аржанных [35] объясняет тем, что момент сопротивления вращению в подшипниках значительно меньше по сравнению с моментом вращения, создаваемой силой давления пласта на нож.

Проф.Ф.М.Канарев [28] в результате теоретического исследования взаимодействия плоского диска с почвой считает, что вращение создается моментом силы терния частиц почвы о боковые поверхности диска.

Величина препятствующего и способствующего моментов, как указывает Ф.М.Канарев, определяет характер вращения диска. Однако автор не учитывает влияние на характер вращения реактивных сил, действующих на лезвие и фаски дискового ножа, а также тормозного момента в подшипниках.

Английским национальным институт механизации сельского хозяйства были исследованы плоский диск с волнистой кромкой. В работе [36] отмечается, что во время полевых испытаний на пути длиной 100 м волнистый диск в среднем делает на два оборота больше плоского. Поэтому характер взаимодействия волнистого диска с почвой тоже остается не ясным.

О движении дисковых ножей с буксованием неоднократно говорили акад. В.А.Желиговский и проф.А.И. Тимофеев.

А.И.Тимофеев указывал, что буксование дисковых ножей не обязательно достигается принудительным их вращением. При значительной глубине резания силы и моменты, действующие на сводный диск, способны вызвать его движение с буксованием.

Свободно установленный на ось вращения дисковой нож при работе будет вращаться за счет моментов от реактивных сил сопротивления почвы о фаски, лезвие и боковые поверхности ножа.

При работе дискового ножа выполняется следующее условие (при статическом равновесии)

               
[image: image210.wmf],

ТР

П

С

М

М

М

М

-

-

=

S




    (3.50)

или







          
[image: image211.wmf]TP

ë

F

TY

FY

ÒÕ

FX

M

M

M

Ì

Ì

Ì

=

+

-

-

+

,

    (3.51)
где Мс  и  Мn  – сумма моментов, способствующих и препятствующих вращению; МFX и МFY - моменты от вертикальной и горизонтальной составляющих сил трения и прилипания о боковые поверхности диска;  Mту.Mтx - моменты от вертикальной и горизонтальной составляющих сил трения о фасках дискового ножа; МлF -момент от сил трения о лезвие диска.

Величина моментов Мс и Мn при известных режимах работы и параметрах дискового ножа, а также определенных почвенных условиях зависит от кинематического параметра, величина которого неизвестна и подлежит определению.


Исследованиями Г.Н.Синеокова, С.К.Масюка и нашими опытами установлено, что силы трения и прилипания о боковые поверхности дискового ножа, составляют незначительную часть (8-11%) от общего тягового сопротивления диска. Следовательно, величины моментов МFx и МFу от вертикальной и горизонтальной составляющих сил терния и прилипания о боковые поверхности дискового ножа незначительны и направлены противоположно друг другу. Поэтому при исследовании кинематики дискового ножа для упрощения расчетов моменты МFx и МFу не будем учитывать.


Момент MТX от горизонтальной составляющей сил трения о фаски ножа (рис.3.13)


[image: image212.wmf]q

cos

r

dT

dM

X

TX

=

.


              (3.52)

Подставив значение 
[image: image213.wmf]X

dT

 в (3.48), получим

[image: image214.wmf]ò

+

-

-

=

2

.

cos

2

)

cos

(

cos

2

2

2

q

q

q

q

q

q

b

r

br

b

d

r

b

r

pactg

f

M

ô

TX



После преобразований имеем 

                
[image: image215.wmf][

]

[

]

×

-

-

-

×

+

+

+

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

-

=

2

cos

1

sin

2

cos

1

(sin

6

)

(

2

)

;

(

)

;

(

3

)

3

6

2

(

)

;

(

)

;

(

)

(

3

)

4

4

)

2

(

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

2

2

3

1

2

2

3

3

2

2

4

4

q

q

q

q

b

j

j

b

j

j

b

k

k

b

ñtg

r

b

fpar

k

E

k

E

ctg

b

r

br

b

b

fpar

k

F

k

F

ctg

r

b

b

br

r

b

r

b

b

r

par

f

Ì

r

ô

TÕ


(3.53)
Момент МТУ от вертикальной составляющей сил трения о фаски ножа 

[image: image216.wmf]y

TÓ

dT

r

dM

q

sin

=

.

                       (3.54)
Подставив значение  
[image: image217.wmf]Y

dT

 в (3.54), получим


[image: image218.wmf]ò

-

+

=

2

0

2

2

2

cos

2

sin

Q

TY

br

r

b

d

r

fpactg

M

q

q

q

b

.
После преобразований имеем
                 
[image: image219.wmf][

]

[

]

.

2

cos

1

sin

6

)

(

2

)

;

(

)

;

(

3

)

4

)(

(

)

;

(

)

;

(

)

(

3

)

(

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

4

q

q

j

j

b

j

j

b

k

b

r

b

r

k

E

k

E

ctg

b

br

r

b

r

b

fpar

k

F

k

F

r

b

b

ctg

r

b

fpar

М

TY

-

+

+

-

×

×

-

+

-

-

-

+

-

=

      (3.55)
Момент 
[image: image220.wmf]ë

F

M

 от сил трения о лезвие дискового ножа, который в зависимости от λ может способствовать или препятствовать вращению, равен


[image: image221.wmf]rdF

dM

л

F

=

,
                                (3.56)
Подставив значение dF в (3.56), получим

              
[image: image222.wmf]ò

-

=

=

2

1

2

).

(

1

2

2

0

0

Q

Q

ë

F

r

f

d

f

r

M

q

q

sd

q

sd

                          (3.57)
Формулы (3.49), (3.51) и (3.53) позволяют определить значения моментов MТХ, MТУ  и MF при различных режимах работы дискового ножа.

Анализ составляющих уравнения (3.51) показывает, что величина кинематического параметра зависит от диаметра, толщины и глубины хода дискового ножа, угла заточки и толщины лезвия ножа, а также физико-механических свойств почвы.

Используя полученные аналитические выражения, построим графические зависимости М
[image: image223.wmf]S

 от λ и h при r =0,25 м, δ=0,3 мм, σ=3,56 Н/см2, Р=0,61 МПа.

На графиках зависимостей суммарного момента М
[image: image224.wmf]S

 от λ находим точки (на оси абсцисс), в которых  М
[image: image225.wmf]S

=0. Эти точки определяют характер качения дискового ножа, т.е. величину кинематического параметра.

Из рис.3.32 видно, что дисковой нож может работать с буксованием при значительной глубине хода. Увеличение глубины хода дискового ножа приводит к возрастанию величины λ. Так как с увеличением диаметра и глубины хода диска растет площадь контакта фаски  лезвия с почвой, то возрастает сила трения почвы о фаски и лезвия с почвой, то возрастает сила трения почвы о фаски и лезвия, поэтому угловая скорость вращения диска увеличивается.
[image: image226.png]My o

800
600
500
400
300

100

Ii=0,6r

=0,4r

025

&

— -

0,50

10

125




Рис.3.32. Зависимости суммарного момента от кинематического параметра  дискового ножа при разной глубины хода
3.9. Экспериментальное исследование кинематики

различных типов дисковых ножей

Лабораторные и полевые эксперименты проведены с целью подтверждения выводов, полученных в результате теоретических исследований, а также для выявления влияния типа дискового ножа на величину кинематического параметра.

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод, что кинематический параметр зависит от диаметра, глубины хода, поступательной скорости ножа и физико-механических свойств почвы.

Как видно из графиков (рис.3.33), кинематический параметр λ с увеличением глубины хода h возрастает по прямой, степень изменения его зависит от скорости движения V. При V=1,23 м/с увеличение h от 3 до 16 см вызывает возрастание λ на 3,3%, а при V=2,17м/с – на 20,7%. Тип диска и твердость почвы влияют незначительно на относительное возрастание λ от изменения глубины хода диска h.

Опыты, проведенные при разных скоростях, выявили возрастание λ при повышении твердости почвы (рис.3.34) и увеличении размера диаметра диска Д (рис.3.35). При h =3 см увеличение Д от 390 мм до 500 мм вызывает возрастание λ на 3,5 %. Повышение твердости почвы Н от 0,72 МПа до 1 МПа при неизменной скорости (V=2,17 м/c) приводит к увеличению λ на 13%. Поэтому на рыхлых и мягких почвах вращение гладких дисков замедляется, в результате чего ухудшается их качественные показатели.
На характер качения дисков основное влияние оказывает конструкция (тип) дискового ножа. Из рис.3.36 видно, что кинематический параметр рифленого дискового ножа на 10,6-19%, а вырезного диска с прямоугольными вырезами на 3,4-6,1% больше, чем гладкого диска. Это явление наблюдается и в полевых условиях (рис.3.37).

[image: image227.png]14 16 cnl8

fh———




Рис.3.33. Зависимость кинематического параметра от глубины хода дискового ножа (рифленый диск, Д=500мм): 1–V=2,17м/с; 2–V=1,28м/с

[image: image228.png]1,8 20xme22

V— =




Рис.3.34. Зависимости кинематического параметра от поступательной скорости при разной твердости почвы: 1–Н=100,6 Н /cм2; 2–Н=77,2 Н/см2
[image: image229.png]1,10
h=8 cu

1,075

1
1,050

A7 4
1,025 ]
39 45 cat 50





Рис.3.35. Зависимость кинематического параметра от диаметра гладкого дискового ножа при разной скорости движения: 1–V=2,17 м/c; 2–V=1,28 м/с

Относительные изменения λ в зависимости от скорости движения гладкого и вырезного дисков незначительно отличаются. При повышении V от 1,28 до 2,17 м/с кинематический параметр гладкого диска увеличивается на 8,4%, диска с полукруглыми вырезами – на 0,9%, а рифленого диска – на 22,2%. Поэтому при обработке задернелых почв и почв с остатками растительной массы (солома и др.) на поверхности поля целесообразно применять рифленые дисковые ножи. При обработке таких почв вращение плоских дисковых ножей замедляется или прекращается, вследствие чего они забиваются растительностью.

Одним из главных факторов, влияющих на значение кинематического параметра, является момент от трения в подшипниках. Поэтому необходимо систематически проверять легкость вращения дисковых ножей.

[image: image230.png]2,0mc2,2

18
v

16

14





Рис.3.36. Зависимость кинематического параметра от скорости для дисковых ножей различных типов: 1 – рифленый дисковой нож; 2 – диск с прямоугольными вырезами; 3 – диск с круглыми вырезами; 4 – гладкий диск

[image: image231.png]a

115
110
3,05

100

095

10

125 1s9awcl,
Y ———




Рис. 3.37. 
Графики зависимости кинематического параметра от поступательной скорости для ножей различных типов (в полевых условиях): 1 – рифленый диск; 2 – диск полукруглыми вырезами; 
3 –  гладкий диск

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПОЧВЫ ПЛОСКИМ НОЖОМ АКТИВНОГО РЫХЛИТЕЛЯ – ФРЕЗЫ

4.1. Взаимодействие плоского ножа активной фрезы с разрезаемым материалом

Для разрыхления почвы уплотненных верхних слоев почвы и почвы середины междурядья хлопчатника, а также измельчения растительных остатков нами на фронтальном и двухъярусном плугах были установлены активные фрезы с плоскими ножами. Плоские ножи при наименьших  затратах энергии обеспечивает требуемое крошение почвы, так как почва после обработки фрезой подвергается воздействию корпусов плуга [5, 37] .

Плоские ножи активной фрезы могут быть установлены [17,30] радиально (рис. 4.1), с наклоном ножа от радиуса в сторону вращения или наоборот (рис.4.2). При установке ножей с наклоном от радиуса по ходу вращения ухудшается защемление разрезаемых растительных остатков. Поэтому нами рассмотрено взаимодействие ножей с наклоном от радиуса в противоположную сторону вращения фрез [38–41].

[image: image232.png]



Рис.4.1. Схема к определению угла α для фрезы с радиальным ножом

Известно, что характер взаимодействия ножа и потребное усилие для разрезания материала в значительной мере зависит от угла αi между абсолютной скоростью V0  режущих точек лезвия и нормалью NN к нему [38, 39] .

[image: image233.png]



Рис.4.2.Схема к определению угла для фрезы с наклонным ножом

Для фрезы с радиальным расположением ножей (рис.4.1)


[image: image234.wmf]i

i

t

x

a

-

=

,




(4.1)
где ξi – угол между окружной скоростью  V0 и абсолютной скоростью V0             режущей точки лезвия ножа; τi – угол между окружной скоростью V0 точки лезвия ножа и нормалью N–N к нему.

Из рис.4.1, имеем:


[image: image235.wmf],

)

sin(

)

cos(

)

sin(

)

cos(

i

i

i

i

i

i

i

n

oi

i

i

n

n

i

V

V

V

V

V

tg

t

j

l

t

j

t

j

t

j

x

t

+

-

+

=

+

-

+

=

=



[image: image236.wmf],

2

sin

i

i

R

b

OA

OB

=

=

t



[image: image237.wmf]R

R

V

V

i

n

oi

i

l

l

=

=

/

,
где b – ширина ножа; λi – кинематический параметр для данной точки ножа фрезы, Ri – расстояние от оси вращения фрезы до данной точки лезвия ножа.

Подставив значения εi и τi в (4.1), получим:

                  
[image: image238.wmf].

2

arcsin

)

2

arcsin

sin(

)

2

sin

cos(

1

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

+

+

+

=

i

i

i

i

R

b

R

b

R

b

ar

arctg

j

l

j

a



                (4.2)

Тогда коэффициент скольжения i ножа по разрезаемому материалу определяется по следующей формуле 
          
[image: image239.wmf].

2

arcsin

)

2

arcsin

sin(

)

2

arcsin

cos(

1

1

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

+

+

+

=

i

i

i

R

b

R

b

R

b

arctg

tg

i

j

l

j


                (4.3)

Для фрезы с ножами, наклоненными назад на угол θ (рис.4.2) 

         
[image: image240.wmf]i

i

t

x

a

-

=

.


                (4.4)
Из рис.4.2 имеем


[image: image241.wmf])

sin(

)

cos(

1

1

i

i

i

i

arctg

t

j

l

t

j

x

+

-

+

=

,

[image: image242.wmf],

sin

arcsin

1

i

i

R

r

q

t

=


где r1 – радиус крепления ножа.

Подставив значения ε1 и τi в (4.4), получим 

                              
[image: image243.wmf],

sin

arcsin

sin

arcsin

sin

sin

arcsin

1

1

1

1

1

Ri

r

Ri

r

Ri

r

сos

arctg

i

q

q

j

l

q

j

a

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

              (4.5)

              
[image: image244.wmf]j

j

q

q

j

l

q

q

j

sin

cos

sin

arcsin

sin

arcsin

sin

sin

arcsin

1

1

1

1

1

-

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

Ri

r

Ri

r

Ri

r

ños

arctg

tg

i

i

.            (4.6)

Из полученных выражений (4.5) и (4.6) видно, что коэффициент скольжения i разрезаемого материала лезвием ножа имеет переменное численное значение, которое зависит от положения ножа относительно поверхности почв, кинематического параметра λi, ширины ножа b, расстояние Ri от точки лезвия до оси вращения фрезы, а также угла трения разрезаемого материала. На величину i для фрезы с наклонрым ножом, кроме перечисленных факторов, влияет и угол наклона θ.
Подставив значения α в соответствующие зависимости определим “действительную” величину угла заточки βα, коэффициентов трансформации угла заточки Кβ и формы лезвия Кδ
           
[image: image245.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

-

+

+

+

+

=

Ri

b

Ri

b

R

Ri

Ri

b

ños

arctg

tg

tg

arctg

2

arcsin

)

2

arcsin

sin(

)

2

arcsin

(

1

1

1

j

l

j

b

b

a

                (4.7)

                                                   
[image: image246.wmf]b

b

a

b

=

K

,                                                  (4.8)
                                                 
[image: image247.wmf]a

d

сos

К

=


                        
[image: image248.wmf].

sin

arcsin

)

sin

arcsin

sin(

sin

arcsin

cos

1

1

1

1

1

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

Ri

r

Ri

r

R

Ri

Ri

r

ños

arctg

Ê

q

q

j

l

q

j

d

           (4.9)
Результаты расчетов по полученным выражениям при λ=2,1, θ=20˚, R=250 мм и β =20˚ приведены в таблице 4.1.


 Таблица 4.1

Изменение угла αi, коэффициентов εi, Кβ и Кδ в зависимости от угла φ1 (положения ножа) и расстояния Ri от точки лезвия до оси вращения ножа

	Ri,
см
	φ1 =50˚
	φ1 =90˚

	
	αi
	εi
	Кβ
	Кδ
	αi
	εi
	Кβ
	Кδ

	10
	65˚50
	2,19
	0,43
	0,41
	20˚
	0,36
	0,94
	0,94

	15
	34˚
	0,67
	0,84
	0,83
	11˚10’
	0,20
	0,98
	0,98

	20
	26˚30’
	0,50
	0,9
	0,89
	3˚50’
	0,07
	0,993
	0,997

	25
	21˚10’
	0,39
	0,945
	0,93
	2˚50’
	0,05
	0,995
	0,998


Из таблицы 4.1 видно, что различные точки лезвия обладают различным коэффициентом продольного перемещения ε, и соответственно, угол заточки β и форма лезвия различно трансформированы. Коэффициент εi с увеличением угла поворота ножа φ1  и кинематического параметра λ уменьшается по всей длине лезвия ножа.

4.2. Силы сопротивления почвы, действующие на плоский нож 
активной фрезы


В процессе работы нож активной фрезы преодолевает силы сопротивления и силы трения почвы, также силы трения, действующие на боковые поверхности ножа.


Разложив силы сопротивления почвы резанию  и трению на горизонтальные и вертикальные составляющие, получим [40]:

           
[image: image249.wmf]x

x

ôõ

ëx

ëx

x

F

T

N

F

R

R

+

+

+

-

=

,
          
(4.10)


               
[image: image250.wmf]y

y

ôy

ëy

ëy

y

F

T

N

P

P

P

+

+

+

-

=

,


(4.11)

где  Pлx, Pлy, Fлx и Fлy – горизонтальные и вертикальные составляющие сил сопротивления и сил трения почвы, действующие на лезвие ножа; Nфx, Nфx, Tx и Ty  – горизонтальные и вертикальные составляющие сил сопротивления и сил трения почвы, действующие на фаски ножа; Fx и Fу – горизонтальные и вертикальные составляющие сил сопротивления и сил трения почвы, возникающие на боковых поверхностях ножа.

При резании ножом почвы и растительных остатков, на его лезвии возникает сила Nл, направленная по нормали N – N (рис.4.3).

             
[image: image251.wmf]ë

ë

ë

l

N

d

s

=



     
              (4.12) 
где  σл - разрушающая контактное напряжение; δ – толщина лезвия; lл - рабочая длина лезвия.

Из  рис.4.3 имеем

            
[image: image252.wmf],

)

sin(

2

)

cos(

)

sin

(

2

1

1

1

1

q

j

q

j

j

-

+

+

-

-

-

=

=

b

r

h

R

KË

í

ë

l

l


    (4.13)
где R – радиус фрезы; h – глубина рыхления почвы; lH – длина ножа. 
[image: image253.png]



Рис.4.3. Схема к определению сил сопротивления почвы, действующих на фаски и боковые поверхности ножа
[image: image254.png]



Рис.4.4. Схема к определению сил сопротивления почвы,  действующих на лезвие ножа

Подставив lл в (4.12) и разложив силу Nл  на горизонтальную и вертикальную составляющие, имеем

    
[image: image255.wmf]),

cos(

)

sin(

2

)

cos(

)

sin

(

2

1

1

1

1

q

j

q

j

q

j

j

d

s

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

-

=

b

r

h

R

R

H

ë

ëx

l


              (4.14)

         
[image: image256.wmf]).

sin(

)

sin(

2

)

cos(

)

sin

(

2

1

1

1

1

1

q

j

q

j

q

j

j

d

s

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

-

=

b

r

h

R

R

H

л

лy

l


              (4.15)

На лезвии ножа возникает силы трения, величина которых зависит от величины угла α между нормалью N-N и абсолютной скоростью Va. Когда α≥φ 
[image: image257.wmf]j

tg

N

fN

F

ë

ë

ë

=

=

 а при α<φ 
[image: image258.wmf]a

tg

N

F

ë

ë

=

. При этом для соответствующего положения ножа при заданных λ, R, h, θ и r1, необходимо определить длину лезвия lα, на которой α<φ и длину лезвия  lφ, на которой  α<φ.   После этого можно определить составляющие Fx  и  Fy суммарной силы трения Fл.

Для части лезвия, на которой α≥φ
      
[image: image259.wmf]),

sin(

1

q

j

j

d

s

a

-

=

tg

F

ë

ëx

l




    (4.16)
       
[image: image260.wmf]).

(

1

q

j

j

d

s

a

-

=

cîs

tg

F

ë

ëy

l



    (4.17)

Для части лезвия, на которой α<φ:
 
[image: image261.wmf]),

sin(

1

q

j

a

j

d

s

-

=

tg

F

ë

ëx

l


           
              (4.18)

          
[image: image262.wmf]).

(

1

q

j

a

j

d

s

-

=

cîs

tg

F

ë

ëy

l



              (4.19)
Равнодействующая Nф нормальных давлений почвы, действующих на фасках ножа


[image: image263.wmf],

sin

2

1

ë

pal

N

N

=

=

b

f

f


где α – толщина ножа.
Разложив Nф на горизонтальную и вертикальную составляющие получим:

         
[image: image264.wmf]),

cos(

)

sin(

2

)

cos(

)

sin

(

2

1

1

1

1

1

q

j

q

j

q

j

j

f

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

-

=

b

r

h

R

pa

N

H

x

l


     (4.20)
   
[image: image265.wmf])

sin(

)

sin(

2

)

cos(

)

sin

(

2

1

1

1

1

1

q

j

q

j

q

j

j

f

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

+

-

-

-

=

b

r

h

R

pa

N

H

у

l

.
              (4.21)

От нормальной силы Nф  на  фасках ножа возникают силы трения Тф1. Элементарная сила дТф1, направлена в сторону, противоположную направлению абсолютной скорости точки центра элементарной площади фаски.

Проекция сил трения дТф1, на плоскость ножа равна

                
[image: image266.wmf].

sin

cos

cos

2

1

r

b

b

b

a

a

a

d

fpa

dT

dT

=

=


Тогда 


         
[image: image267.wmf],

cos

1

r

q

b

a

d

fpactg

dT

õ

=


    
[image: image268.wmf].

sin

1

r

q

b

a

d

fpactg

dT

y

=





    (4.22)
Для упрощения расчетов при заданном режиме работы фрезы и положения ножа в (4.22) вместо βα  подставим среднее значение угла заточки βср, определяемого по выражению (4.7).

Из треугольника АВС  имеем


[image: image269.wmf],

cos

1

AC

BC

=

q



[image: image270.wmf],

sin

AC

AB

=

q



[image: image271.wmf],

sin

)

sin(

1

1

1

r

r

BC

-

+

-

=

j

q

j

r



[image: image272.wmf],

cos

)

cos(

1

1

1

r

r

AB

-

+

-

=

j

q

j

r



[image: image273.wmf][

]

,

sin

,

2

)

sin

)(

sin(

cos

)

cos(

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

r

rr

r

r

r

r

AC

+

-

+

-

-

+

-

+

=

j

j

q

j

j

q

j

r

r


где r – расстояние от оси вращения ножа до МЦВ 


Обозначив 


[image: image274.wmf])

sin(

)

sin

(

cos

)

cos(

1

1

1

1

1

1

q

j

j

j

q

j

-

-

+

-

=

r

r

r

m



[image: image275.wmf]2

1

1

2

1

sin

2

r

rr

r

n

+

-

=

j


имеем 

[image: image276.wmf]n

m

AC

+

+

=

r

r

2

2

.
Тогда 


[image: image277.wmf],

2

sin

)

sin(

1

2

1

1

1

r

r

r

j

q

j

r

b

d

n

m

r

r

fpactg

T

n

l

l

cp

x

ò

+

+

-

+

-

=



                      
[image: image278.wmf].

2

cos

)

cos(

1

2

1

1

1

r

r

r

j

q

j

r

b

d

n

m

r

fpactg

T

n

l

l

cp

y

ò

+

+

+

-

=


Вычислив полученные интегралы, получим,


[image: image279.wmf][

]

,

)

ln(

)

sin(

sin

)

)(

sin(

1

1

2

1

1

1

1

2

1

þ

ý

ü

î

í

ì

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

=

A

m

l

A

m

l

m

r

r

A

A

fpactg

T

í

cp

x

q

j

j

q

j

b

 (4.23)

[image: image280.wmf][

]

,

)

ln(

)

cos(

cos

)

)(

cos(

1

1

2

1

1

1

1

2

1

þ

ý

ü

î

í

ì

+

+

+

+

-

-

+

-

-

=

A

m

l

A

m

l

m

r

A

A

fpactg

T

í

cp

y

q

j

j

q

j

b


  (4.24)
где 


          
[image: image281.wmf],

2

1

2

1

n

m

A

+

+

=

r

r







[image: image282.wmf].

2

1

2

2

n

m

A

+

+

=

r

r


Выделив элементарную площадку dS на поверхности ножа определим составляющие элементарных реакций почвы от сил трения и прилипания

          
[image: image283.wmf],

2

2

0

r

d

fpb

fpdS

dF

=

=


          
[image: image284.wmf],

cos

2

0

r

q

d

fpb

dF

x

=



                       (4.25)                                                               
[image: image285.wmf].

sin

2

0

r

q

d

fpb

dF

y

=



   
              (4.26)

где b0 - ширина основания ножа; 


[image: image286.wmf].

2

2

b

a

b

tg

btg

b

-

=


Подставив значения 
[image: image287.wmf]q

cos

  и 
[image: image288.wmf]q

sin

 в (4.25) и  (4.26) получим


[image: image289.wmf],

2

sin

)

sin(

2

2

2

1

1

1

0

r

r

r

j

q

j

r

d

n

m

r

r

fpb

F

í

l

l

x

ò

+

+

-

+

-

=



[image: image290.wmf],

2

cos

)

cos(

2

2

2

1

1

1

0

r

r

r

j

q

j

r

d

n

m

r

fpb

F

í

l

l

y

ò

+

+

+

-

=



[image: image291.wmf].

)

sin(

sin

1

1

2

q

j

j

-

-

-

-

=

r

h

R

l

l

H


Вычислив полученные интегральные выражения, будем иметь

[image: image292.wmf][

]

,

ln

)

sin(

sin

)

)(

sin(

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

0

þ

ý

ü

î

í

ì

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

=

A

m

l

A

m

l

m

r

r

A

A

fpb

F

í

x

q

j

j

q

j


     (4.27)

[image: image293.wmf][

]

þ

ý

ü

î

í

ì

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

+

-

-

+

-

-

=

1

2

2

1

1

1

1

2

1

0

ln

)

cos(

cos

)

)(

cos(

2

A

m

l

A

m

l

m

r

A

A

fpb

F

í

y

q

j

j

q

j

.
         
    (4.28)
Полученные аналитические выражения позволяют определить составляющие сил сопротивления почвы, воздействующих на нож фрезы при различных режимах его работы в зависимости от конструктивных параметров ножа и физико-механических свойств почвы. 
4.3.  Моменты от сил сопротивления почвы, действующих на нож

активной фрезы

Крутящий момент Мф, подводимый к активной фрезе от ВОМ трактора расходуется на преодоление моментов от реактивных сил сопротивления и сил трения почвы, действующих на лезвие, фаски и боковые поверхности ножа т.е. 

[image: image294.wmf],

F

Ò

N

Fë

R

ô

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

M

+

+

+

+

=


где 
[image: image295.wmf]R

Ì

и 
[image: image296.wmf]Fë

Ì

- моменты от сил сопротивления и сил трения почвы, действующих на лезвие ножа; 
[image: image297.wmf]N

Ì

 и 
[image: image298.wmf]Ò

Ì

 - моменты от сил сопротивления и трения, действующих на фаски ножа; 
[image: image299.wmf]E

M

-моменты от сил трения, действую-щих на боковые поверхности 


Из рис.4.5 имеем

[image: image300.wmf],

r

d

s

d

h

h

dR

dM

ë

ë

ë

ë

R

=

=



[image: image301.wmf]r

d

pah

h

dN

dM

ë

ë

ô

N

=

=

,

где 
                                                 
[image: image302.wmf].

cos

1

r

q

+

=

r

h

ë


Тогда 





[image: image303.wmf],

)

cos

(

1

1

dp

r

M

í

l

l

ë

R

ò

+

=

r

q

d

s








[image: image304.wmf]r

r

q

d

r

pb

M

í

l

l

N

ò

+

=

1

)

cos

(

1


Вычислив интегральные выражения, получим
      
[image: image305.wmf][

]

,

)

(

)

(

cos

2

1

1

1

l

l

l

l

r

M

í

í

ë

R

-

+

-

=

q

d

s



              (4.29)
                                  
[image: image306.wmf][

]

.

)

(

)

(

cos

2

1

1

1

l

l

l

l

pbr

M

í

í

N

-

+

-

=

q


                       (4.30)

[image: image307.png]



Рис.4.5. Схема к определению моментов от сил сопротивления почвы, действующих на нож активной фрезы
Момент 
[image: image308.wmf]Fë

M

от сил трения почвы, действующих на лезвие, определяется по следующему выражению 
        
[image: image309.wmf]b

r

F

h

F

Ì

ë

ë

F

ë

Fë

).

2

sin

(

1

+

=

=

q



    (4.31)
Элементарные силы трения dt и dF действующие на фаски и боковые поверхности ножа, создают элементарные моменты сопротивления, равные 


[image: image310.wmf],

r

b

d

h

fpactg

dÒh

dÌ

T

cp

T

Ò

=

=



[image: image311.wmf].

2

0

r

d

h

fpb

dFh

dМ

T

T

F

=

=


Из рис.4.5 имеем


[image: image312.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image313.wmf]q

cos

r

AC

h

T

+

=

.

Подставив значения АС и 
[image: image314.wmf]q

cos

, в полученные зависимости, будем иметь: 

[image: image315.wmf],

2

sin

)

sin(

2

1

1

2

1

1

1

2

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

+

-

+

-

+

+

+

+

=

ò

ò

í

í

l

l

l

l

cp

T

d

n

m

r

r

r

d

n

m

fpactg

M

r

r

r

j

q

j

r

r

r

r

b



[image: image316.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

+

-

+

-

+

+

+

+

=

ò

ò

í

í

l

l

l

l

F

d

n

m

r

r

r

d

n

m

fpb

M

1

1

2

sin

)

sin(

2

2

2

1

1

1

2

0

r

r

r

j

q

j

r

r

r

r

 

Вычислив полученные интегральные выражения, имеем
              
[image: image317.wmf][

]

þ

ý

ü

+

+

+

+

-

-

+

-

-

+

î

í

ì

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

=

=

)

(

)

cos(

cos

)

)(

cos(

)

ln(

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

A

m

l

A

m

l

n

l

m

r

r

A

A

r

A

m

l

A

m

l

m

n

A

m

l

A

m

l

fpactg

M

н

н

н

cp

T

q

j

j

q

j

b

        (4.32)
             
[image: image318.wmf][

]

þ

ý

ü

+

+

+

+

-

-

+

-

-

×

î

í

ì

×

+

+

+

+

-

+

+

-

+

=

)

(

ln

)

cos(

cos

)

)(

cos(

)

ln(

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

0

A

m

l

A

m

l

m

r

r

A

A

r

A

m

l

A

m

l

m

n

A

m

l

A

m

l

fpb

M

н

н

н

F

q

j

j

q

j

      (4.33)
Алгебраическая сумма выражений (4.29-4.33) будет представлять собой момент сопротивления фрезы Мф при взаимодействии ножа с почвой. 

 
Полученные зависимости позволяют проанализировать характер изменения Мф в зависимости от положения ножа в почве (
[image: image319.wmf]1

j

) конструктивных параметров и режимов работы фрезы, а также физико-механические свойства почвы. 
На рис.4.6 и 4.7 показаны зависимости  Rx от угла  поворота ножа  
[image: image320.wmf]1

j

 и кинематического параметра 
[image: image321.wmf]l

 фрезы при а=10 мм, в=65 мм, R=300 мм, r=100 мм, r=150м, lH=210 м, f=0,5 м, p=60H/см2, σл=350Р/см2, δ=100мкм, h=150мм.

[image: image322.png]0,6

04
0,3
0,2

0,1

30

70

90 110 130

P —

epao 170




Рис.4.6. Изменение суммарной горизонтальной реакции почвы, действующей на нож фрезы от угла поворота
[image: image323.png]R,

07

05
0.4
03

02





Рис.4.7. Определение суммарной горизонтальной реакции почвы, 
действующей на нож фрезы, от кинематического параметра


Из рис.4.6 видно, что каждый нож фрезы при 
[image: image324.wmf]2

=

l

 создает толкающее усилие Rx=0.58 kH. Максимальное толкающее усилие создается при λ=2–2,2 (рис.4.7) Дальнейшее увеличение λ незначительно увеличивает величину Rx. При этом уменьшается общее толкающее усилие из-за перемещения соседнего ножа по разрыхленной почве. Таким образом, при λ=2–2,2 создается максимальное толкающее усилие, исключается распыление почвы и уменьшается потребная энергия на привод фрезы. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
 
1. Установлено, что угол 
[image: image325.wmf]a

 между нормалью и направлением абсолютной скорости режущих точек плоско–вращательных ножей дискового типа имеет переменное численное значение в рабочей зоне лезвия. Вследствие этого коэффициент продольного перемещения и скольжения разрезаемых материалов вдоль лезвия имеет также значение переменное, зависящее от угла трения разрезаемого материала по лезвию, режима работы  и параметров ножа. 


2. Установлено, что при резании материалов плоско–вращательными ножами дискового типа происходит кинематическая трансформация действительной формы лезвия,  угла заточки ножа в зависимости от его параметров и режимов работы, которая является одной из причин изменения качества  и энергоемкости работы. 

3. Обоснованы  условия защемления материала ножом:

- угол защемления χ должен быть меньше суммы углов трения разрезаемого  материала по материалу лезвия;

- угол ψ между лезвием и направлением абсолютной скорости точки касания лезвия с телом должен быть 
[image: image326.wmf]2

/

p

y

£

.

4. Полученные формулы для определения углов защемления χ и ψ при различных режимах работы дискового ножа в зависимости от его параметров показывают, что замедление его вращения (при λ<1) ухудшает защемление разрезаемого материала, а при λ>1 защемление улучшается. 

5. На основе полученных уравнений траектории перемещения частиц тела под действием лезвия дискового ножа (при различных режимах его работы: для λ=0,  λ=1, λ<1, λ>1) при резании сплошной среды установлено, что замедление вращения дискового ножа (λ<1) приводит к забиванию его растительностью.

6. Получены аналитические зависимости для определения и анализа характера изменения реактивных сил сопротивлений и трения почвы, действующих на фаски, лезвие и боковые поверхности плоско–вращательных ножей дискового типа в различных режимах их работы. 

7. Экспериментальными исследованиями установлено, что тяговое сопротивление вырезных дисковых ножей на 18-25% меньше обычных. Поэтому их наиболее целесообразно применять на почвообрабатывающих и посевных машинах. 

8. Установлено, что величина кинематического параметра рифленого диска на 10,6-19%, а вырезного диска 3,4-6,1% больше, чем гладкого цельно крайнего диска. Поэтому рекомендуется применят рифленые диски при обработке засоренных и сильно заросших растительностью почв. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

    
1. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3-х т. –М.: Колос, 1968. Т.2.– 455 с.

2. Желиговский В.А. Экспериментальная теория резания лезвием // Науч.тр. МИМЭСХ. – М., 1940. –Вып.9. – 27 с.

3. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. – М.: Машиностроение. 1975. – 311 с.

4. Сизов О.А. Исследования процесса взаимодействия лезвия сельско-хозяйственных ножей с разрезаемым материалом: Автореф. дис. …канд.техн.наук. –М., 1971. –16 с.

5. Маматов Ф.М. Теория и расчет плоских дисковых ножей сельскохозяйственных машин. – Карши. Насаф. 1992. –90 с.

6. Иванов Н.Я., Шаров Н.М. Механизация полеводства в США. – М.: Колос. 1973. – С. 18-22.

    
7. Маматов Ф.М. Малогабаритный плуг // Земледелие. –М., 1981. –№ 4.– С.56.

      
8. Медведев В.И. Энергетика машинных агрегатов с рабочими органами–движетелями. –Чебоксары. 1972. – 180с.


9. Патент ФРГ № 840023. Дисковый рабочий орган. – 1952.


10. Акимов А.П. Исследований силовых и энергетических параметров пахотного агрегата с дисками-движителями на примере агрегата МТЗ-30+ПН-3-35.: Автореф.дис. …канд.техн.наук. – Чебоксары, 1978. – 18 с.


11. Кашаев В.А., Сизов О.А., Бурченко П.М. Тенденция развития технологий и средств механизации обработки почвы //Обзорная информация. – М.: Изд-во ВИИТЭагропрома. 1988. –С.49.

12. Дисковые ножи–подкормщики на культиваторе 2КРН-2,8 /Информационный листок. – М., 1973. – №18. – 3 с.

13. Иванов Б.С. Изыскание оптимальной технологии противоэрозионной обработки склонов и схемы орудия для ее осуществления // Науч.тр. ВИМ. – М., 1973. – Т.59. – С. 103-111.

          14. А.с.1493126. Рыхлитель дефлирующих почв / Маматов Ф.М., Скакун Т.С. // Б.И. – 1989. – № 26.

15. Скакун Т.С., Маматов Ф.М. Рыхлитель для обработки дефлирующих почв на повышенных скоростях // Повышения рабочих скоростей мишинно–тракторных агрегатов / под. Ред.В.Н.Болтинского. –М.: Колос, 1976. – С.38-39.

16.  А.с.745394. Двухъярусный плуг /Ф.М.Маматов // Б.И. – 1980. – № 25.

17. Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос. 1992. –С.84–90.

18. А.с.1428240. Дисковый рабочий орган / Юзбашев В.А., Лубушко Н.И., Имомов И.С.// Б.И. – 1988. – № 37.

19. А.с.1389706. Дисковый рабочий орган /В.М.Гусев, И.С.Имамов и др. // Б.И. – 1988. – № 15.


20. А.с.1734585. Дисковый рабочий орган /Ф.М.Маматов, В.А.Сакун, И.Г.Эргашев, И.Г.Темиров // Б.И. – 1992. – № 19. 

21. Кобяков И.Д. Обоснование параметров и режимов работы дискового ножа (на примере плуга): Автореф. дис… канд.техн.наук. –Красноярск. 1986. –16 с.

22. Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С. О характере взаимодействия плоского ножа фрезы с разрезаемым материалом // Мат.докл. Науч.конф. – Карши, 2011. –С.166–168.

23. Сабликов М.В. Защемление и затягивания тел //Механизация и элетрификация социалистического сельского хозяйства. –М., 1968. –№ 3. –С.8-13.


24. Маматов Ф.М., Скакун. Т.С. Защемление разрезаемых материалов плоским дисковым ножом //Научно-технический бюллетень ВИМ. –М., –1979. Вып.36. – С.13-16.

25. Василенко П.М. К теории качения колеса со следом // Сельхозмашины. – М.,1950. – № 9. – С. 8-15.


26. Василенко П.М. До теорii коткувания опорного шару грунту //Працi Кiевського с. –х. iн-ту. –Кiев, 1947. –  Т.4. – С. 92 –99.


27. Корн. Г., Корн Т. Справочник по математике для инженерно–технических работников. –М.: Наука.1973.


28. Канарев Ф.М. Ротационные почвообрабатывающие машины и орудия. – М.: Машиностроение. 1983. –144 с.

29. Синеоков Г.Н. Дисковые рабочие органы почвообрабатывающих машин. –М.: Машиностроение. 1965. –86 с.

30. Синеоков Г.Н., Панов И.М. Теория и расчет почвообрабатывающих машин. –М.: Машиностроение. 1977. –328 с.

31. Сикорский Ю.С. Элементы теории эллиптических функций с приложением о механике. – М.-Л.: ОНТИ. –1936.

.
32. Виноградов В.И. Зубчатый лемех //Усовершенствование орудий для основной обработки почвы // Науч.тр. ВИСХОМ. – М., 1959. –С.34–39.


33. Масюк С.К. Исследование процесса резания почвы дисковыми ножами // Научные труды Белорусского лесотехнического института земледелия. –Минск., –1956. Вып.8. – С.133–173.


34. Гутьяр Е.М. Кинематика дискового ножа // Сельхозтехника. –М., 1955. – № 2. – С.11–19.


35. Аржаных А.И. О скольжении косо поставленного диска в почве // Труды СибНИИ механизации и электрификации с.х. – 1969. – Вып.7. – Т.2. – С.15–18.    

36. The crimped coulter// Power faming in Avstralia. – 1947. – №6.

37. Мирзаев Б.С., Эргашев И., Мирзоходжаев Ш. Комбинированный фронталный плуг // Сельский механизатор. – Москва, 2011. – №10. – С. 28. 

38. Mirzaev B.S., Mamatov F.M. The nature of the interaction of flat blade cutters with cutting materials // Water management-state and prospects of development. Collected articles of young scientists. – Rivne, – 2010. P.77–79.

39. Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С. O характере взаимодействия лезвия плоского дискового ножа с разрезаемыми материалами // Инноваион технологиялар. – Карши, 2011. – №2. – С. 38–41.
40. Маматов Ф.М., Мирзаев Б.С. Определение сил сопротивления почвы, действующие на плоский нож активной фрезы // Қишлоқ хўжалигида техника ва технологиялар сервисини ривожлантириш истиқболлари: Мат.докл. Респ.науч.конф. – Карши, 2010. – С.129–132.
41. Мирзаев Б.С., Мирзаходжаев Ш.Ш., Авазов И.Ж. Обоснование режима работы активного рабочего органа комбинированного плуга// Проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных культур: Мат.докл. Респ.науч.конф. – Бухара, 2009. – С.174–176.









PAGE  
4

_1410340116.unknown

_1410959715.unknown

_1581594916.unknown

_1582103178.unknown

_1582111619.unknown

_1582111661.unknown

_1582181371.unknown

_1582182063.unknown

_1582111684.unknown

_1582111871.unknown

_1582111962.unknown

_1582111869.unknown

_1582111677.unknown

_1582111640.unknown

_1582111650.unknown

_1582111633.unknown

_1582111490.unknown

_1582111560.unknown

_1582111571.unknown

_1582111541.unknown

_1582111463.unknown

_1582111476.unknown

_1582103195.unknown

_1581665030.unknown

_1582099046.unknown

_1582103081.unknown

_1582103157.unknown

_1582099362.unknown

_1582103056.unknown

_1582099355.unknown

_1581666601.unknown

_1581666639.unknown

_1581666724.unknown

_1581666710.unknown

_1581666616.unknown

_1581666181.unknown

_1581598149.unknown

_1581598195.unknown

_1581598342.unknown

_1581594927.unknown

_1581597482.unknown

_1411109305.unknown

_1581589276.unknown

_1581589595.unknown

_1581589811.unknown

_1581589839.unknown

_1581589869.unknown

_1581589883.unknown

_1581589856.unknown

_1581589830.unknown

_1581589767.unknown

_1581589341.unknown

_1581589390.unknown

_1581589285.unknown

_1581589150.unknown

_1581589222.unknown

_1581589230.unknown

_1581589154.unknown

_1411214654.unknown

_1411214971.unknown

_1578483433.unknown

_1578986596.unknown

_1411215250.unknown

_1411215534.unknown

_1411214836.unknown

_1411214863.unknown

_1411214807.unknown

_1411110198.unknown

_1411214638.unknown

_1411109317.unknown

_1411108207.unknown

_1411108347.unknown

_1411109251.unknown

_1411109293.unknown

_1411108897.unknown

_1411108247.unknown

_1411108332.unknown

_1411108221.unknown

_1410961968.unknown

_1411108053.unknown

_1411108096.unknown

_1410967172.unknown

_1411108011.unknown

_1410966719.unknown

_1410959906.unknown

_1410961504.unknown

_1410959776.unknown

_1410343572.unknown

_1410344506.unknown

_1410346177.unknown

_1410348587.unknown

_1410348807.unknown

_1410348867.unknown

_1410593584.unknown

_1410593588.unknown

_1410348827.unknown

_1410348644.unknown

_1410348661.unknown

_1410348611.unknown

_1410346279.unknown

_1410348559.unknown

_1410348568.unknown

_1410348533.unknown

_1410348545.unknown

_1410346613.unknown

_1410348418.unknown

_1410346597.unknown

_1410346206.unknown

_1410346209.unknown

_1410346196.unknown

_1410345405.unknown

_1410345449.unknown

_1410345946.unknown

_1410345424.unknown

_1410344859.unknown

_1410345146.unknown

_1410344777.unknown

_1410344194.unknown

_1410344249.unknown

_1410344378.unknown

_1410344415.unknown

_1410344316.unknown

_1410344207.unknown

_1410344233.unknown

_1410344205.unknown

_1410344000.unknown

_1410344111.unknown

_1410344133.unknown

_1410344073.unknown

_1410343795.unknown

_1410343985.unknown

_1410343705.unknown

_1410341151.unknown

_1410341832.unknown

_1410341928.unknown

_1410342038.unknown

_1410341902.unknown

_1410341570.unknown

_1410341728.unknown

_1410341158.unknown

_1410340582.unknown

_1410340753.unknown

_1410340765.unknown

_1410340613.unknown

_1410340307.unknown

_1410340494.unknown

_1410340147.unknown

_1410334664.unknown

_1410338840.unknown

_1410339339.unknown

_1410339645.unknown

_1410340097.unknown

_1410340106.unknown

_1410340088.unknown

_1410339457.unknown

_1410339602.unknown

_1410339368.unknown

_1410338993.unknown

_1410339030.unknown

_1410339092.unknown

_1410339011.unknown

_1410338910.unknown

_1410338958.unknown

_1410338885.unknown

_1410337019.unknown

_1410337891.unknown

_1410338352.unknown

_1410338676.unknown

_1410338292.unknown

_1410337615.unknown

_1410337750.unknown

_1410337537.unknown

_1410335563.unknown

_1410336891.unknown

_1410336968.unknown

_1410336429.unknown

_1410335151.unknown

_1410335528.unknown

_1410334676.unknown

_1311835563.unknown

_1312010333.unknown

_1312016698.unknown

_1312018861.unknown

_1315396929.unknown

_1315399013.unknown

_1410334626.unknown

_1410269175.unknown

_1315397116.unknown

_1315399012.unknown

_1312025537.unknown

_1312026621.unknown

_1312026594.unknown

_1312018927.unknown

_1312018939.unknown

_1312018890.unknown

_1312017352.unknown

_1312017964.unknown

_1312018008.unknown

_1312017963.unknown

_1312016760.unknown

_1312016785.unknown

_1312016727.unknown

_1312015680.unknown

_1312015968.unknown

_1312015984.unknown

_1312015732.unknown

_1312011133.unknown

_1312015098.unknown

_1312010441.unknown

_1311841571.unknown

_1312003587.unknown

_1312005295.unknown

_1312005329.unknown

_1312004981.unknown

_1311842465.unknown

_1312003513.unknown

_1311841821.unknown

_1311839172.unknown

_1311840087.unknown

_1311840308.unknown

_1311839191.unknown

_1311836263.unknown

_1311837716.unknown

_1311836220.unknown

_1311831548.unknown

_1311833190.unknown

_1311833717.unknown

_1311834544.unknown

_1311834560.unknown

_1311833756.unknown

_1311833543.unknown

_1311833612.unknown

_1311833404.unknown

_1311832654.unknown

_1311833048.unknown

_1311833073.unknown

_1311832671.unknown

_1311831589.unknown

_1311832283.unknown

_1311831561.unknown

_1311831588.unknown

_1311770551.unknown

_1311771564.unknown

_1311831087.unknown

_1311831176.unknown

_1311831305.unknown

_1311831375.unknown

_1311831188.unknown

_1311831118.unknown

_1311831015.unknown

_1311770783.unknown

_1311770878.unknown

_1311770668.unknown

_1311769972.unknown

_1311770454.unknown

_1311770539.unknown

_1311770007.unknown

_1311770412.unknown

_1311769982.unknown

_1311662024.unknown

_1311769762.unknown

_1311769818.unknown

_1311662126.unknown

_1311769690.unknown

_1311662145.unknown

_1311662061.unknown

_1311662011.unknown

_1311662013.unknown

_1311662003.unknown

